1. Apsauginių akinių konstrukcija, apimanti lęšį,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apima lęšio (1) konstrukciją, pagamintą iš akrilo; minėtos lęšio konstrukcijos (1) apatinis galas yra nustatytas su nosies grioveliu, skirtu žmogaus nosies montavimui, minėto lęšio konstrukcijos (1) galinis galas yra sudarytas su lanko formos grioveliu (101) žmonių kaktai, minėtame lanko formos griovelyje (101) yra sumontuota oro pagalvių strypelis (2), minėtas oro pagalvės strypelis (2) yra pritvirtintas prie minėto lanko formos griovelio (101), naudojant konglutinaciją, minėtos oro pagalvės strypelis (2) yra sumontuotas su oro skylutėmis (201), minėta oro skylutė (201) yra įtaisyta su guminiu uždarymo kištuku, o minėtos lęšio konstrukcijos (1) kairieji ir dešinieji galai yra sumontuoti sukamajame lizde (3), minėtas sukamasis lizdas (3) yra su šonine sklende (301), minėto sukamojo lizdo (3) viršus yra sumontuotas per angą vertikaliai visame sukamajame lizde, abiejų minėtų lęšių konstrukcijos (1) sumontuotos su sukamu akinių rėmelio strypeliu (4), minėtas akinių rėmelio strypelis (4) turi besisukantį blokelį (401), kuris yra įmontuotas šone (301), minėta anga yra sujungta su elementu (5) vertikaliai viduje, o minėtas jungiamasis elementas (5) eina per minėtą sukamąjį blokelį (401).

2. Apsauginių akinių konstrukcija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtas jungiamasis elementas (5) susideda iš varžto lizdo (501) ir varžto (502), pritvirtintas žemiau minėto varžto lizdo (501), o minėtas varžto lizdas (501) tinka pereinamuoju momentu, atitinkamai atitinkančiu minėtą angą ir minėtą sukamą bloką (401).

3. Apsauginių akinių konstrukcija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtos lęšio konstrukcijos (1) viršus yra tolygiai paskirstytas su daugybe oro angų (121), minėta oro skylė (121) praeina pro minėtą lęšio konstrukciją (1) vertikaliai, o minėtos lęšio konstrukcijos (1) storis yra 2 mm-5 mm.

4. Apsauginių akinių konstrukcija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėto akinių rėmelio strypelio (4) galinis galas yra įrengtas su lizdu, o minėto akinių rėmelio lizdo viršuje yra sumontuotas ribinis lizdas (411), lanksčiu būdu minėtame lizde įterpiamas kojelės elementas (412), minėtos kojelės elemento (412) viršuje esanti dalis, esanti greta priekinio galo yra su sriegiuota anga, minėtoje sriegiuota anga turi ribinį vidinį varžtą (413), o minėtas ribinis varžtas (413) yra sumontuotas minėto ribinio lizdo (411) viduje.

5. Apsauginių akinių konstrukcija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėto kojelės elemento (412) galinio galo lankas susiaurėja žemyn, kad sudarytų ribinę dalį (421), kuri veikia už ausų, minėtas ribinės dalies galas (421) toli nuo minėtos kojelės elemento dalies (412) yra apvalaus poslinkio, o minėta ribinė dalis (421) ir minėtas kojelės elementas (412) yra vientisos konstrukcijos.

6. Apsauginių akinių konstrukcija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėto kojelės elemento (412) išorė yra nustatyta laikymo elementu (412), minėto laikymo elemento (422) vidinė pusė yra įrengta vamzdžiu (423), skirtu į ausį ir minėtas vamzdelis (423) yra su elastingu ausų užkamšalu (424).

