1. Įranga žmogaus sveikatos būklei nustatyti, turinti 

centrinį informacijos apdorojimo įrenginį (1), skirtą valdyti jutiklius (2) apsikeisti su jutikliais (2) duomenimis, apdoroti informaciją, pateikti informaciją tinkamu žmogui demonstruoti formatu; 

jutiklius (2), skirtus žmogaus ir jos aplinkos parametrams matuoti, 

b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jutikliai (2) apdoroja duomenis pagal centrinio įrenginio (1) užduodamas taisykles, apdorojus duomenis centriniam įrenginiui (1) perduodamas parametro reikšmingas požymis ir/ar požymių seka laike.

2. Įranga žmogaus sveikatos būklei nustatyti pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kiekvienas jutiklis (2) šiame išradime yra autonominis, turintis savo matuojamo parametro vertės transformatorių į elektrinį signalą, elektrinio signalo stiprintuvą, analoginio signalo keitiklį į skaitmeninį, duomenų apdorojimo įtaisą, operatyvios ir nuolatinės atminties modulius, ryšio modulius informacijai iš kitų įrenginių gauti ir siųsti ir kitus elementus savarankiškam, autonominiam veikimui.

3. Įranga žmogaus sveikatos būklei nustatyti pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pagal centrinio įrenginio (1) užduotas taisykles, jutikliai (2) po duomenų apdorojimo gali generuoti ne vieną, o keletą reikšmingų požymių arba reikšmingų požymių sekų laike. 

4. Įranga žmogaus sveikatos būklei nustatyti pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad įranga turi sinchronizuojantį signalą generuojantį jutiklį (2.1), kuris siunčia kitiems jutikliams (2) sinchronizavimo signalą, pagal kurį kiti jutikliai (2) sinchronizuoja matavimo duomenis, taip pat priima iš kitų jutiklių (2) reikšmingą požymį (-ius) ar jo (jų) seką laike, surinktus duomenis perduoda į centrinį įrenginį (1). 

5. Įranga žmogaus sveikatos būklei nustatyti pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad centrinis įrenginys (1) sinchronizuoja skirtingų parametrų matavimo duomenų momentus ir periodus laiko skalėje, suvienodindamas laiko mastelius. 

6. Būdas žmogaus sveikatą veikiančių veiksnių parametrų apdorojimui naudojant įrangą pagal bet kurį iš aukščiau minėtų punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žmogaus sveikatą lemiančių veiksnių išmatuoti signalai sinchronizuojami pagal Rekg signalą. 

7. Būdas žmogaus sveikatą veikiančių veiksnių parametrų apdorojimui pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sinchronizuojantis signalas – RR intervalo trukmė arba besikartojantis laiko periodas, į kurį patenka bent vienas Rekg.

8. Būdas žmogaus sveikatą veikiančių veiksnių parametrų apdorojimui pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sinchronizuotų duomenų apdorojimui jutikliuose (2) naudojamas vidurkinimas, integravimas, struktūrinė analizė arba šių būdų kombinacija su metrologiniais perskaičiavimais.

9. Būdas žmogaus sveikatą veikiančių veiksnių parametrų apdorojimui pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad centriniame įrenginyje (1) sinchronizuotų duomenų apdorojimui naudojami daugiamačiai dažniniai metodai, dėl ko pasiekiamas tikslesnis sveikatos diagnozavimo lygis.
