1.Preparatas, naudojamas kaip ureazės inhibitorius, apimantis tirpalą, kurį sudaro tirpiklyje ištirpintas N-(n-butil) tiofosforo triamidas (NBPT),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tirpiklis, kuriame yra ištirpintas NBPT, yra dipropileno glikolio monometilo eteris, kur gautame tirpale NBPT kiekis yra nuo 15 iki 25 masės %.

2. Preparato, naudojamo kaip ureazės inhibitorius, gavimo būdas, apimantis NBPT ištirpinimą tirpiklyje,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad NBPT tirpina dipropileno glikolio monometilo eteryje, kol gauna homogenišką tirpalą, kuriame NBPT kiekis yra nuo 15 iki 25 masės %.

3. Būdas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dipropileno glikolio monometilo eteryje NBPT tirpina kambario temperatūroje nuolat maišant.

4. Karbamido trąšos, kuriose kaip ureazės inhibitorius naudojamas preparatas pagal 1 punktą, pagamintas būdu pagal bet kurį iš 2-3 punktų.
