1. Namo iš modulių gamybos ir statybos būdas, kurio moduliai (1) sudaryti iš skydų, kur pagaminti skydai tarpusavyje sujungiami lankstais (2) ir gali tarpusavyje keisti polinkio kampą, 

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pagaminus atitvarų skydus, grindų skydas (4) dedamas horizontaliai, ant grindų skydo (4) dedami į namo vidų užlenkiami sienas sudarantys skydai (5), nuo sienų viršutinės dalies šlaitinio stogo žemutiniai skydai (6) lenkiami į namo išorę ir padedami ant sienų skydų (5), nuo žemutinių stogo skydų (6) viršutiniai stogo skydai (7) lenkiami į namo vidų ir padedami ant žemutinių stogo skydų (6). 

2. Namo iš modulių gamybos ir statybos būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į statybos vietą atvežti skydai dedami į tą vietą, kurioje turi stovėti namas, prie skydų pritvirtinami lankstai (2), šlaitinio stogo viršutiniai skydai (7) pritvirtinami prie kėlimo mechanizmo, kėlimo mechanizmas kelia viršutinius stogo šlaito skydus (7), prie kurių lankstais (2) atitinkamai pritvirtinti žemutiniai stogo šlaito skydai (6), prie kurių lankstais (2) pritvirtinti sienos skydai (5), prie kurių lankstais (2) pritvirtintas grindų skydas (4), kėlimo mechanizmui keliant, skydai išlankstomi į skydų tarpusavio padėties formą, artimą namo formai. 

3. Namo iš modulių gamybos ir statybos būdas pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad statybos vietoje išlankstant skydus naudojama pagalbinė pailgos formos atrama (9), tvirtai sujungianti priešingų namo pusių skydus ties sienų (5) ir žemutinio stogo skydo (6) sujungimo vieta, kol keliant skydus minėtos priešingų namo pusių sienos (5) ir stogo skydų (6) sujungimo vietos juda viena link kitos ir minėta atrama (9) savaime atsikabinanti nuo bent vieno savo tvirtinimo taško, kai priešingose namo pusėse esančios sienos (5) ir stogo žemutinio skydo (6) sujungimo vietos nustoja viena link kitos judėti ir pradeda viena nuo kitos tolti. 

4. Namo iš modulių gamybos ir statybos būdas pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad statybos vietoje išlanksčius skydus iki formos artimos namo formai, šalia esantys skydai sutvirtinami tvirtinimo detalėmis (3), taip surenkami moduliai (1), moduliai (1) vienas prie kito pritvirtinami naudojant tvirtinimo detales (3), kurios pakeičia lankstus (2). 

5. Namo iš modulių gamybos ir statybos būdas pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudojama tvirtinimo detalė (3) turi tokius funkcinius elementus: plokščią išorinį elementą (3.1), plokščius vidinius elementus (3.4), varžtus su veržlėmis (3.3) sujungti išorinį ir vidinį elementus, varžtus su veržlėmis (3.4) sujungti skirtingų modulių (1) skydus. 

6. Namo iš modulių gamybos ir statybos būdas pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skydą sudaro šiluminės izoliacijos medžiaga, kurios didžiosios plokštumos apklijuojamos, ar ant jų kitaip pritvirtinamos plokštės, kurios šiluminę izoliaciją apsaugo nuo atmosferos poveikio, ugnies ir kito poveikio, tada izoliacinė medžiaga su priklijuotomis apsauginėmis plokštėmis aplink savo mažąsias plokštumas įrėminama standų rėmą kuriančiomis medžiagomis, konstrukciniais elementais.

7. Namo iš modulių gamybos ir statybos būdas pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad modulį sudarančių skydų matmenys parenkami taip, kad skydus paruošus transportavimui jie tilptų į standartinio dydžio transportavimo konteinerį, sunkvežimio priekabą, puspriekabę ar kitokią standartinę transportavimo talpą. 

8. Namo iš modulių gamybos ir statybos būdas pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad modulio (1) vieną stogo šlaitą formuoja du skydai. 

9. Namo iš modulių gamybos ir statybos būdas pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudojami atitvarų skydai ant apsauginių plokščių turi išorinės ar vidinės apdailos medžiagas, ar kitas medžiagas, elementus, skirtus namo vidaus ar išorės apdailai, pastato inžineriniams tinklams įrengti.

10. Namo iš modulių gamybos ir statybos būdas pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad, kai šalia esantys skydai sudaro kitokius, nei 90° arba 180° laipsnių kampus, išorinės standaus rėmo mažosios plokštumos su skydo plokštumomis sudaro kitokį nei 90° laipsnių kampą.

11. Namo iš modulių gamybos ir statybos būdas pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad statybos vietoje skydus ir modulius (1) sutvirtinus tvirtinimo detalėmis (3), lankstai (2) naudojami dar kartą, kitiems, naujiems moduliams (1). 

12. Namo iš modulių gamybos ir statybos būdas pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kėlimo mechanizmas tvirtinamas prie ir kelia viršutinio stogo šlaito skydo (7) viršutinės dalies, kuris kitu savo galu lankstu (2) pritvirtintas prie žemutinio stogo skydo (6), kuris lankstu (2) pritvirtintas prie sienos skydo (5), kuris lankstu (2) pritvirtintas prie grindų skydo (4).

13. Namo iš modulių gamybos ir statybos būdas pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dviems skydams iš skirtingų modulių (1) sandariai pritraukti vieną prie kito ir pritvirtinti naudojami varžtai (3.4), kurie talpinami kiaurymėje, kuri kerta vieno skydo vidinį tvirtinimo elementą (3.2), to skydo standų rėmą, to skydo išorinį elementą (3.1), ir kito, šalia esančio modulio skydo išorinį tvirtinimo elementą (3.1), standų rėmą, vidinį tvirtinimo elementą (3.2).

14. Namo iš modulių gamybos ir statybos būdas pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tvirtinimo detalės vidiniai elementai (3.2) naudojami lankstams (2) pritvirtinti, o statybos vietoje nuėmus lankstus (2), vidiniai elementai (3.2) lieka savo vietose ir toliau naudojami kartu su tvirtinimo detalėmis (3) nuolatiniam namo gyvavimui. 

15. Namo iš modulių gamybos ir statybos būdas pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skyduose įrengiamos kiaurymės, skylės (3.5), per kurias galima pasiekti ir priveržti skirtingus modulius jungiančius varžtus, veržles (3.4).
