1. Įsisotinančio sugėriklio veidrodžio (SAM) darbinio taško padėties keitimo būdas, apimantis SAM paslinkimą atžvilgių lazerio spinduliuotės pluošto, nukreipto į SAM darbinį tašką ir nuo jo atsispindinčio,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad darbiniui taškui (18) paslinkti SAM pasuka apie ašį (10) atžvilgiu lazerio spinduliuotės pluošto, nukreipto į SAM darbinį tašką (18), kur SAM darbinis taškas (18), išdėstytas ekscentriškai atžvilgiu SAM pasukimo ašies (10), o sukant SAM jo darbinis taškas (18) slenka apie ašį (10) apskritimu (11).

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad SAM suka periodiškai pagal pasirinktą sukimo periodą. 
3. Įsisotinančio sugėriklio veidrodžio (SAM) darbinio taško (18) padėties keitimo įrenginys, apimantis įtaisą, skirtą paslinkti SAM (1) atžvilgių lazerio spinduliuotės pluošto, nukreipto į SAM (1) darbinį tašką (18) ir nuo jo atsispindinčio,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įtaisas, skirtas paslinkti SAM (1), yra galintis suktis apie jo išilginę ašį (10) velenas (2), prie kurio vieno galo bendraašiai su velenu (2) pritvirtintas SAM (1), o kitas veleno (2) galas susietas su sukimo pavara (8), kur SAM darbinis taškas (18), į kurį darbo metu nukreipiamas lazerio spinduliuotės pluoštas, išdėstytas ekscentriškai atžvilgiu veleno (2) sukimosi ašies (10), kur veleno sukimo metu SAM darbinis taškas (18) slenka apie ašį (10) apskritimu (11), kurio spindulys lygus pasirinktam atstumui tarp SAM darbinio taško (18) ir SAM sukimo ašies (10).

4. Įrenginys pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad numatyta mova (3), kurioje stabiliai su galimybe suktis įtaisytas velenas (2), kurio galas, susietas su sukimo pavara (8), turi atraminį kraštą, kuris remiasi į movos (3) galą.

5. Įrenginys pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mova (3) yra pagaminta iš keramikos.

6. Įrenginys pagal bet kurį iš 3-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta sukimo pavara (8), susieta su veleno (2) vienu galu per krumplinę jungtį.

7. Įrenginys pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta krumplinė jungtis apima tuščiavidurį veleną (5), kurio vienas galas sujungtas su sukimo pavara (8), o kitame gale suformuotas krumplinės jungties varantysis krumplis (6), sąveikojantis su varančiuoju krumpliu (4), suformuotu veleno (2) atraminio krašto periferinėje dalyje. 
8. Įrenginys pagal 7 punktą ,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tuščiavidurio veleno (5) vidinėje ertmėje įtaisyta spyruoklė, skirta veleno (2) atraminiam kraštui prispausti prie movos (3) galo.

9. Įrenginys pagal bet kurį iš 3-8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lazerio spinduliuotės pluošto perdavimui iš lazerio spinduliuotės šaltinio yra naudojama optinė skaidula (13).

10. Įrenginys pagal 9 punktą ,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad optinė skaidula (13) yra poliarizaciją išlaikanti. 

11. Įrenginys pagal bet kurį iš 9-10 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad optinė skaidula (13) yra įtvirtinta stikliniame kapiliare (14) ir patalpinta vamzdelyje (15), kurio vidinėje ertmėje už stiklinio kapiliaro (14), spinduliuotės sklidimo kryptimi, išdėstytas gradientinis lęšis (12), formuojantis lazerio spinduliuotės pluoštą (9), nukreiptą į SAM darbinį tašką (18), kur vamzdelis (15) ir mova (3) su krumpline jungtimi sandariai sumontuoti korpuse (16‘, 16) taip, kad SAM (1) darbinis taškas (18), į kurį darbo metu nukreipiamas lazerio spinduliuotės pluoštas, yra išdėstytas ekscentriškai atžvilgiu veleno (2) sukimo ašies (10).

12. Įrenginys pagal bet kurį iš 3-11 punktų ,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad SAM (1) gali būti azimutine kryptimi kintančio atspindžio veidrodis arba azimutine kryptimi kintančios spektrinės charakteristikos veidrodis, arba azimutine kryptimi kintančios poliarizacijos charakteristikos veidrodis. 

13. Sinchronizuotų modų skaidulinis lazeris,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis turi įrenginį pagal bet kurį iš 3-12 punktų.

