1. Žmogaus girtumo lygio matavimo įranga, apimanti: išmanųjį įrenginį (1) su vaizdo fiksavimo kamera; 

specialų alkotesterį (2), turintį ryšį su išmaniuoju įrenginiu (1);  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad 

specialus alkotesteris (2) turi mažiausiai vieną šviesos šaltinį (3) optiniam ryšiui su išmaniuoju įrenginiu (1) užtikrinti. 

2. Žmogaus girtumo lygio matavimo įranga pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi du ir daugiau šviesos šaltinių (3) ir (4) optiniam ryšiui tarp alkotesterio (2) ir išmaniojo įrenginio (1) užtikrinti, alkotesteriui (2) identifikuoti. 

3. Žmogaus girtumo lygio matavimo įranga pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi šviesos šaltinį vamzdelio apšvietimui, kuris įtaisytas vietoje, kur alkotesterio (2) vamzdelis susijungia su alkotesteriu (2) ir minėtas šviesos šaltinis šviečia į alkotesterio (2) vamzdelio sienelių briauną. 

4. Žmogaus girtumo lygio matavimo įranga pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad, turi šviesos šaltinį (4) tiriamojo veidui apšviesti matavimo metu. 

5. Žmogaus girtumo lygio matavimo įranga pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad alkotesterio (2) šviesos šaltiniai generuoja optinių impulsų seką, kurios parametrai yra identifikuojami išmaniuoju įrenginiu (2). 

6. Žmogaus girtumo lygio matavimo įranga pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad alkotesterio (2) šviesos šaltiniai spinduliuoja spinduliuotę, kurios spektras yra už žmogaus regimojo šviesos spektro ribų, tačiau tokią, kurią gali fiksuoti išmanaus įrenginio (1) vaizdo fiksavimo kamera. 

7. Žmogaus girtumo lygio matavimo įranga pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad išmanusis įrenginys (1) turi technines priemones alkotesterio (2) šviesos šaltinių mirksėjimo sekai užfiksuoti. 
8. Žmogaus girtumo lygio matavimo įranga pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad alkotesteris (2) turi technines priemones [pučiamo oro temperatūrai matuoti, pavyzdžiui, termometrą kuris temperatūrą keičia į atitinkamą elektros signalą, ar signalo parametrus, kuriuos analizuojant galima nustatyti [pučiamo oro temperatūrą. 

9. Žmogaus girtumo lygio matavimo įranga pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad alkotesteris (2) turi technines priemones [pučiamo oro greičiui ir greičio pokyčiui matavimo metu matuoti. 

10. Žmogaus girtumo lygio matavimo įranga pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad išmanusis įrenginys (1) turi technines ir programines priemones alkotesterio (2) 30 identifikavimui atlikti, kai alkotesteris (2) pasukamas skirtingais kampais kameros atžvilgiu. 

11. Būdas žmogaus girtumo lygiui matuoti, apimantis mažiausiai tokius matavimo 

etapus: 

- Uungiamas alkotesteris (2), išmaniajame įrenginyje (1) Uungiamos specialios 

programinės priemonės; 

- tiriamas žmogus išmanųjį įrenginį (1) laiko rankoje arba įtvirtina tokioje vietoje, kad išmaniojo įrenginio (1) vaizdo fiksavimo kameros fiksavimo laukas apimtų visą tiriamojo žmogaus veidą, būtinai - apatinę veido dalį, kur aiškiai galima užfiksuoti žmogaus lūpas ir alkotesterio (2) skaidrų vamzdelį, į kurį būtina pūsti iškvepiamą 

orą; 

- tiriamasis žmogus pozicionuoja alkotesterį (2) taip, kad šviesos šaltinis (3) būtų išmaniojo įrenginio (1) vaizdo fiksavimo kameros fiksavimo lauke ir pučia į alkotesterį (2), 

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 

matavimo metu alkotesteris (2) formuoja nustatytą ir su išmaniuoju įrenginiu (1) suderintą identifikuojančią seką impulsų šviesos šaltiniui (3), ar kitiems optinio ryšio šviesos šaltiniams, šviesos šaltiniai mirksi alkotesterį (2) identifikuojančią seką, tuo pačiu išmaniojo įrenginio (1) metu vaizdo kamera fiksuoja tiriamą žmogų ir minėtą šviesos šaltinio seką, 

12. Būdas žmogaus girtumo lygiui matuoti pagal 11 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad matuojama žmogaus įpučiamo oro temperatūrą išmatuotos reikšmės palyginamos su nustatytomis, jei reikšmės skiriasi, inicijuojamos papildomos priemonės tinkamai identifikuoti tiriamą žmogų ir alkotesterį (2). 

13 Būdas žmogaus girtumo lygiui matuoti pagal 11 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad matuojamas žmogaus įpučiamo oro greitis ir greičio pokytis matavimo metu, išmatuotos reikšmės palyginamos su nustatytomis, jei reikšmės skiriasi, inicijuojamos papildomos priemonės tinkamai identifikuoti tiriamą žmogų ir alkotesterį (2). 

14. Būdas pagal 11 punktą, kur įgyvendinimui naudojamos techninės priemonės pagal 1-10 punktus.
