1. Skydo su šiaudų užpildu gamybos būdas, apimantis skydo karkaso (1) užpildymą šiaudų ryšuliais ir jų formatavimą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atliekamas šitaip:

kaip žaliavinį ruošinį naudoja šiaudų ritinį (13),

žaliavinį šiaudų ritinį (13) drasko,

formuoja ir preliminariai presuoja reikalingų gabaritų ir formos šiaudų ruošinį (5),

formuojant šiaudų ruošinį (5) šiaudų stiebelius dėsto atsitiktine tvarka (dalinai kryžiuoja),

perkelia šiaudų ruošinį (5) į “U” formos karkasą (1),

uždeda horizontalią pertvarą (2), šiaudų ruošinį (5) galutinai presuoja ir horizontalią pertvarą (2) suspaustoje būsenoje pritvirtina prie karkaso (1) šoninių sienelių,

užpildžius “U” formos karkasą (1) šiaudų ruošiniais (5), karkasą (1) uždaro – pritvirtina prie jo šoninių sienelių viršutinę horizontalią karkaso dalį (dangtį (3),

skydą formatuoja – pagal nustatytus skydo gabaritus apipjauna skydo šonus,

skydo šonuose (šiaudų ruošiniuose (5)) frezuoja vertikalius griovelius, į kuriuos įstato šoninius konstrukcinius elementus (tašelius (4), santvaras) ir jų galus pritvirtina prie karkaso (1) apatinės dalies ir dangčio (3).

2. Būdas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žaliavinį šiaudų ritinį (13) išvynioja arba išvynioja ir drasko.

3. Būdas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kaip žaliavinį šiaudų ruošinį naudoja šiaudų ryšulius arba palaidus šiaudus.

4. Būdas pagal 1-3 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prieš formuojant ir preliminariai presuojant šiaudus džiovina iki santykinio drėgnumo ne daugiau 20%.

5. Būdas pagal 1-4 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gaminant išlenktus skydus

ruošinį (1a) daro tokio pločio, kad jo skerspjūvio plotas perdengtų išlenkto skydo skerspjūvio plotą, skydą formatuoja – pagal nustatytus skydo gabaritus ir formą, apipjauna šiaudų ruošinius (5), skydo šonuose (šiaudų ruošiniuose (5)) frezuoja vertikalius griovelius, į kuriuos įstato šoninius konstrukcinius elementus (tašelius (4), santvaras), kurių galus pritvirtina prie karkaso (1a) išlenktos apatinės dalies ir išlenkto dangčio (3a).

6. Būdas pagal 1-4 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gaminant stačios trapecijos formos skydą “U” formos karkasą (1) pastato aukštyn kojom taip, kad lygiagrečios jo sienelės būtų vertikaliai, o apatinė sienelė taptų dangčiu 3.

7. Skydo su šiaudų užpildu gamybos technologinė linija, susidedanti iš skydo surinkimo konvejerio (9) ir preso (20)  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad technologinė linija papildomai turi ritinių išvyniojimo ir draskymo mechanizmą (6), ruošinių formavimo konvejerį (7) ir ruošinių perkėlimo įtaisą (8).

8. Linija pagal 7 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ritinių išvyniojimo ir draskymo mechanizmas (6) susideda iš platformos (10) su įgaubta viršutine dalimi, kurioje pastatyti kreipiantieji ritinėliai (11) ir velenas su nagais (12); ruošinių formavimo konvejeris (7) susideda iš bunkerio (14) viršutinio (15) ir apatinio (16) juostinių konvejerių ir ruošinių apipjaustymo bei nupjovimo diskų (17); palei ruošinių formavimo konvejerį (7) pastatytas ruošinių perkėlimo įtaisas (8), kuris susideda iš keltuvo (18) ir stūmėjo (19); ritinių išvyniojimo ir draskymo mechanizmo (6) platforma (10) sujungta su ruošinių formavimo konvejeriu (7) taip, kad velenas su nagais būtų virš bunkerio (14).

9. Linija, pagal 7, 8 punktus  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji turi džiovinimo įrenginį.

10. Skydas su šiaudų užpildu, susidedantis iš karkaso (1) su pertvaromis ir šiaudų užpildo  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad karkasas (1) užpildytas suformuotais ir preliminariai suspaustais atitinkantį karkaso (1) ilgį ir plotį šiaudų ruošiniais (5), kurie galutinai suspausti ir suspaustoje būsenoje pertvarų (2) pagalba įtvirtinti karkase (1) kaip nurodyta 1-6 punktuose.

11. Skydas su šiaudų užpildu skirtas sąramai pagal 10 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo karkasas (1) užpildytas šiaudų ruošiniais (5) ir tarp ilgosios karkaso (1) sienelės ir dangčio (3) šiaudų ruošiniuose (5) yra padaryti įstriži abiem kryptimis grioveliai, į kuriuos įstatyti tašeliai (4), kurių galai įremti ir pritvirtinti prie karkaso (1) ilgosios sienelės ir dangčio (3).

12. Skydas su šiaudų užpildu skirtas perdangai pagal 10 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lygiagrečiai trumposioms karkaso (1) kraštinėms iš abiejų skydo pusių ruošiniuose (5) išfrezuoti stačiakampiai grioveliai, į juos įstatyti tašeliai (4), kurių galai pritvirtinti prie ilgosios karkaso (1) sienelės ir dangčio (3).