1. Daugiafunkcinis įrankis (1), apimantis šiuos instrumentus: liniuotę, skriestuvą bei matlankį,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai apima auksinio santykio matą.

2. Daugiafunkcinis įrankis (1) pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėti keturi integruoti įrankiai pasižymi šiomis savybėmis:

- liniuotė turi liniuotės kairiąją dalį (2a) ir liniuotės dešiniąją dalį (2b), kurios sujungtos sujungimo taške (2c), kur išsiskleidimo būsenoje abi liniuotės dalys (2a, 2b) susijungia ir sudaro bendrąją liniuotės dalį;
- skriestuvas suformuotas dviejų liniuotės dalių (2a, 2b) pagrindu, kur:

viena skriestuvo kojelė (3a) integruota į liniuotės kairiąją dalį (2a), o kita skriestuvo kojelė (3b) – atitinkamai į liniuotės dešiniąją dalį (2b);

vienoje skriestuvo kojelėje (3a) yra atramos taškas, o kitoje (3b) - braižymo priemonė;

- auksinio santykio matas suformuotas tarp liniuotės dalių (2a, 2b) ir susideda iš rodyklės (4a) bei laikiklio (4b), kur rodyklė (4a) pritvirtinta prie dešiniosios liniuotės dalies (2b) sujungimo taške (4c), o laikiklis (4b) pritvirtintas prie kairiosios liniuotės dalies (2a) sujungimo taške (4d), minėta rodyklė (4a) ir minėtas laikiklis (4b) taip pat sujungti tarpusavyje sujungimo taške (4e) tokiu būdu, kad proporcingai didėjant skriestuvo spinduliui, rodyklės (4a) galas (5) keistų vietą irgi proporcingai ir tarp jų išsilaikytų auksinio santykio reikšmė, kuri apytikriai lygi: 1,618;
- matlankis užfiksuotas ant rodyklės (4a) ir skriestuvo kojelės (3b) tokiu būdu, kad matlankio (6) pagrindas sutaptų su rodyklės (4a) dalimi.
3. Daugiafunkcinis įrankis pagal bet kurį iš anksčiau minėtų punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi gulsčiuką - vandens cilindrą su burbuliuku, kuris naudojamas patikrinti plokštumo horizontalumą. 

4. Daugiafunkcinis įrankis pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi gulsčiukas yra įmontuotas kairiosios skriestuvo kojelės (3a) apačioje.

5. Daugiafunkcinis įrankis pagal bet kurį iš anksčiau minėtų punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad auksinio santykio mato rodyklės (4a) gale (5) įmontuota braižymo / rašymo priemonė.

6. Daugiafunkcinis įrankis pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta rodyklė (4a) gali būti sutrumpinta, kartais net iki sujungimo taško (4e).
7. Daugiafunkcinis įrankis pagal bet kurį iš anksčiau minėtų punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skriestuvo kojelėje (3b) yra suformuotas langelis (7), per kurį galima matyti / matuoti matlankio (6) kampų reikšmes.

8. Daugiafunkcinis įrankis pagal bet kurį iš anksčiau minėtų punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrankyje (1) suformuojant langelis (8), per kurį galima matyti / matuoti skriestuvo spindulio reikšmes.
9. Daugiafunkcinis įrankis pagal bet kurį iš anksčiau minėtų punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ties liniuotės reikšmėmis tam tikru atstumu periodiškai suformuoti grioveliai (9), šie grioveliai (9) braižant lieka ant braižomo paviršiaus, siekiant sudaryti tam tikrą mastelį ir/arba palengvinti dvimačių struktūrų braižymą.

10. Daugiafunkcinis įrankis pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad grioveliai (9) turi geometriją, primenančią siaurą tunelį per tiltą, užtikrinančią brėžiamos linijos formą, kuri, priklausomai nuo to, kokiu kampu bus laikomas pieštukas braižymo metu, gali būti tiesi arba su įdubimais.

11. Daugiafunkcinis įrankis pagal bet kurį iš anksčiau minėtų punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šio įrankio detalės yra suformuotos iš įvairių medžiagų, pvz.: plastiko, metalo, medienos, rūšiuoto popieriaus ir kitų medžiagų, pasižyminčių tinkamu elastingumu bei tvirtumu.
12. Daugiafunkcinis įrankis pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šio įrankio (1) detalės yra atspausdintos naudojant 3D spausdinimo technologiją / spausdinimo įrangą arba liejimo įrangą.
