1. Automobilinės puspriekabės (1) pakrovimo į vagoną-platformą (2) būdas, pagal kurį puspriekabę (1), pasinaudojus vilkiku (13), įtalpina į nuimamą krepšį (5), įtaiso ant atraminių kojų (12), besiremiančių į papildomą skersinę krepšio (5) siją (11), o puspriekabės (1) ratai (15) yra išdėstyti tarp krepšio (5) skersinių sijų (10), po to, naudojant krovinių kėlimo priemones, krepšį (5) su puspriekabe (1) pakelia virš žemės ir patalpina į vagoną-platformą (2),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad krepšį (5) prieš įdedant į jį puspriekabę (1), padeda ant žemės paviršiaus, o be to vagono-platformos (2) ir krepšio (5) tarpusavio sąveika vyksta dėl išdėstytų ant pastarojo atraminių aikštelių (8) ir energiją sugeriančiųjų buferių (9), be to pakraunant ir įtaisant krepšį (5) su puspriekabe (1) į vagoną-platformą (2), puspriekabės (1) ratai (15) yra patalpinti ir patikimai pritvirtinti, apsaugant nuo poslinkių kišenėse, kurias sudaro krepšio (5) skersinės sijos (10).
