1. Saugiklis su užsirakinimo funkcija, apimantis pagrindą, nejudamą galinį korpusą, nejudamai pritvirtintą prie vieno pagrindo viršutinio paviršiaus galo, judamą galinį korpusą, pritvirtintą prie kito pagrindo viršutinio paviršiaus galo, ir saugiklio sąranką, įstatytą tarp nejudamo galinio korpuso ir judamo galinio korpuso,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pagrindas pateiktas su pavaros mechanizmu su užsirakinimo funkcija, sutampančiu su judamu galiniu korpusu;

saugiklio sąranka apima saugiklio korpusą, lydųjį įdėklą, kamščius, saugiklio tampriuosius elementus ir dangtelius; lydusis įdėklas išdėstytas saugiklio korpuso vidinėje ertmėje; kamščiai išdėstyti abiejuose lydžiojo įdėklo galuose; lydusis įdėklas apima lydžiuosius laidus ir lydžiuosius blokus, kurie paskirstyti pakaitomis; dangteliai pritvirtinti abiejuose saugiklio korpuso galuose; ir saugiklio tamprieji elementai sumontuoti tarp kamščių ir dangtelių,

pavaros mechanizmas su užsirakinimo funkcija apima spaudimo plokštelę, slankiąją plokštelę, siją, atstatymo įtaisą, templę, nejudamą žiedą ir užraktą; judama plokštelė nejudamai pritvirtinta prie vieno templės galo per siją ir prijungta prie vieno spaudimo plokštelės galo; kitas spaudimo plokštelės galas prasiskverbia pro korpusą ir tęsiasi iki korpuso išorės; atstatymo įtaisas ir judamas žiedas užmauti ant templės; nejudamas žiedas nejudamai pritvirtintas prie korpuso apačios; ir užraktas patalpintas kitame templės gale.
