1. Momentinio išsilydymo saugiklis, apimantis pagrindą, nejudamą galinį korpusą, nejudamai pritvirtintą prie vieno pagrindo viršutinio paviršiaus galo, judamą galinį korpusą, pritvirtintą prie kito pagrindo viršutinio paviršiaus galo, ir saugiklio sąranką, įstatytą tarp nejudamo galinio korpuso ir judamo galinio korpuso,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pagrindas pateiktas su pavaros mechanizmu su užsirakinimo funkcija, sutampančiu su judamu galiniu korpusu;

saugiklio sąranka apima saugiklio korpusą, lydųjį įdėklą, kamščius, saugiklio tampriuosius elementus ir dangtelius; lydusis įdėklas išdėstytas saugiklio korpuso vidinėje ertmėje; kamščiai išdėstyti abiejuose lydžiojo įdėklo galuose; lydusis įdėklas apima lydžiuosius laidus ir lydžiuosius blokus, kurie paskirstyti pakaitomis; dangteliai pritvirtinti abiejuose saugiklio korpuso galuose; ir saugiklio tamprieji elementai sumontuoti tarp kamščių ir dangtelių

pavaros mechanizmas su užsirakinimo funkcija apima spaudimo plokštelę, slankiąją plokštelę, siją, atstatymo įtaisą, templę, nejudamą žiedą ir užraktą; judama plokštelė nejudamai pritvirtinta prie vieno templės galo per siją ir prijungta prie vieno spaudimo plokštelės galo; kitas spaudimo plokštelės galas prasiskverbia pro korpusą ir tęsiasi iki korpuso išorės; atstatymo įtaisas ir judamas žiedas užmauti ant templės; nejudamas žiedas nejudamai pritvirtintas prie korpuso apačios; ir užraktas patalpintas kitame templės gale; 

užraktas apima užrakto korpusą, užrakto tamprųjį elementą, sukamąjį veleną, kyšantį virbą, elektromagnetą, kontaktinį elementą ir pavaros plokštelę; pavaros plokštelė išdėstyta užrakto vidinėje ertmėje; užrakto tamprusis elementas išdėstytas vienoje pavaros plokštelės pusėje; kontaktinis elementas nejudamai pritvirtintas kitoje pavaros plokštelės pusėje; elektromagnetas nejudamai pritvirtintas užrakto korpuso vidinėje ertmėje toje pačioje pusėje, kur yra užrakto tamprusis elementas; elektromagnetas prijungtas prie elektros prietaiso grandinės per kontaktinį elementą; ir vienas pavaros plokštelės galas prijungtas prie kyšančio virbo per sukamąjį veleną, sukamai sumontuotą korpuso vidinėje ertmėje.
