1. Padidinto tvirtumo vagono įdėklas su didelio sukibimo lipnia juosta ir amortizuojančia montavimo sistema, turintis tvirtinimo prie standžiųjų nejudamųjų transporto priemonės dalių, būtent pusvagonio, elementus bei viršutinėje dalyje esančius keturis pakrovimo vožtuvus, turinčius išorinį ir vidinį sluoksnius,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vagono įdėklas yra pagamintas lygiasienio pavidalu, kurio dalys, būtent išorinis ir vidinis įdėklo sluoksniai, papildomai yra sujungtos dvipuse didelio sukibimo lipnia juosta, ir amortizuojanti montavimo sistema sudaryta iš lanksčių elementų, esančių pagal įdėklo viršutinio pagrindo perimetrą, kurie pervilkti per liuversus ar kilpas, o įdėklo matmenys yra didesni nei vidiniai vagono matmenys.
