1. Būdas nustatyti transporto priemonės judėjimo greitį naudojant matuoklį, turintį ne mažiau kaip du AMR jutiklius, turi tokius etapus:

- naudojant ne mažiau nei du į kelio dangą patalpintus (jutikliai gali būti ir kitokiu būdu talpinami netoli (kad jutiklis galėtų fiksuoti magnetinio lauko pokytį) pravažiuojančių transporto priemonių) ir atstumu L, transporto priemonių judėjimo kryptimi, išilgai važiuojamosios kelio dalies išdėstytus AMR jutiklius, nuolat, realiu laiku matuojančius Žemės magnetinį lauką;

- transporto priemonei važiuojant virš / šalia AMR jutiklio, fiksuojamas Žemės magnetinio lauko iškraipymas, pokyčio priklausomybė laike (magnetinis parašas, signatūra), į mikrovaldiklio (ar kitokio skaičiavimo įrenginio) atmintį įrašomi ne mažiau nei dviejų AMR jutiklių duomenys,

- iš AMR jutikliais pamatuotų Žemės magnetinio lauko trimatės erdvės dedamųjų x, y ir z suskaičiuojamas Žemės magnetinio lauko iškraipymų modulis;

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

- suskaičiuojami ne mažiau kaip dviem AMR jutikliais gautų magnetinių parašų masės centrai R1 ir R2;

- suskaičiuojamas skirtumas tarp magnetinių parašų masės centrų R2-R1, 
- turint šį skirtumą atliekama abiejų signalų tarpusavio koreliacija pasirinktame

intervale;

- randamas magnetinių parašų tarpusavio koreliacijos koeficiento maksimumą atitinkantis skirtumas tarp abiejų signalų,

- apskaičiuojamas transporto priemonės greitis.

2. Įtaisas transporto priemonės greičiui nustatyti, naudojantis greičio nustatymo būdą pagal 1 apibrėžties punktą.

3. Įtaisas transporto priemonės greičiui nustatyti pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi transporto priemonės identifikavimo technines priemones, pavyzdžiui, vaizdo fiksavimo kamerą.

4. Įtaisas transporto priemonės greičiui nustatyti pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įtaisas pritaikomas vidutiniam transporto priemonės greičiui nustatyti, naudojant du tokius įtaisus nutolusius tam tikru žinomu atstumu, kuriame reikia išmatuoti vidutinį transporto priemonės greitį.
