1. Būdas orlaivio kilimo-tūpimo tako saugiai įsibėgėjimo distancijai nustatyti, įvedant kilimo-tūpimo tako ilgį, kilimo kryptį Pasaulio šalių (ar kitokios koordinačių sistemos) atžvilgiu, vėjo kryptį Pasaulio šalių (ar kitokios koordinačių sistemos) atžvilgiu, vėjo greitį, orlaivio pakilimo greitį V1,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad metodą sudaro tokie etapai:

momentinis orlaivio greitis nustatomas naudojant pirmąjį pagreičio integralą laiko atžvilgiu,

orlaivio padėtis kilimo-tūpimo take nustatoma naudojant antrąjį pagreičio integralą laiko atžvilgiu,

likęs kilimo tūpimo tako atstumas, skirtas orlaivio pakilimo greičiui V1 pasiekti, nustatomas palyginant orlaivio momentinį greitį oro atžvilgiu su pakilimo greičiu V1,

jei likusio pakilimo tako nebeužtenka pakilimo greičiui V1 pasiekti, apie tai informuojamas pilotas.

2. Būdas orlaivio kilimo-tūpimo tako saugiai įsibėgėjimo distancijai nustatyti, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad orlaivio pakilimo greičio V1 reikšmė nustatoma, patikslinama atsižvelgiant į įsibėgėjimo aplinkybes naudojantis dirbtinio intelekto priemonėmis, įdiegtomis įrangoje.

3. Būdas orlaivio kilimo-tūpimo tako saugiai įsibėgėjimo distancijai nustatyti, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reikalingi įvesti duomenys yra kilimo tūpimo tako ilgis, orlaivio pakilimo greičio V1 reikšmė.

4. Būdas orlaivio kilimo-tūpimo tako saugiai įsibėgėjimo distancijai nustatyti, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad momentinis orlaivio greitis oro atžvilgiu nustatomas naudojantis Pito vamzdeliu.

5. Įranga orlaivio kilimo-tūpimo tako saugiai įsibėgėjimo distancijai nustatyti, turinti skirtingus atminties modulius duomenims kaupti, procesorių (-ius) duomenims apdoroti, duomenų įvesties ir išvesties priemones, ryšio priemones, jutiklius, kitus įrangos įtaisus  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi akselerometrą, matuojantį orlaivio pagreitį.

6. Įranga orlaivio kilimo-tūpimo tako saugiai įsibėgėjimo distancijai nustatyti, pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad yra portabili, autonomiška, atskira nuo orlaivio skrydžio valdymo įrangos, gali būti nesudėtingai perkelta iš vieno orlaivio į kitą.

7. Įranga orlaivio kilimo-tūpimo tako saugiai įsibėgėjimo distancijai nustatyti, pagal 5-6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad įrangoje įdiegtas būdas pagal 1-4 punktus.
