1. Dumblių surinkimo kombainas susidedantis iš korpuso su pontonais, variklių, transporterio, valdymo sistemos  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi horizontalia ir vertikalia kryptimis slankiojantį transporterį (3, 4) su žirklėmis (5), virš jo turi dumblių nusausinimo būgninį veleną (8), tarp pontonų – preskonteinerį (9) su grandininiu stūmokliu (10) ir siurbliu (11), perforuotą dėžę (12) ant ratukų su mikrotinklu (17), galinėje dalyje – reguliuojamą saulės modulių rėmą (16), bei energijai išgauti naudoja atsinaujinančius energijos išteklius.

2. Dumblių surinkimo kombainas, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad horizontalia ir vertikalia kryptimis slankiojantis transporteris (5, 6) su žirklėmis (7) sukasi 90° kampu horizontalia ir 20° kampu vertikalia kryptimis.

3. Dumblių surinkimo kombainas, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dumbliai nusausinami virš transporterio (3) besisukančiu būgniniu velenu (6), kuris prisitaiko prie dumblių sluoksnio storio ant transportavimo juostos.

4. Dumblių surinkimo kombainas, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad preskonteineryje (7) esantis grandininis stūmoklis (8) supresuoja dumblius, o elektrinis siurblys (9) pašalina presavimo metu išsiskyrusį vandens perteklių.

5. Dumblių surinkimo kombainas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi įrenginius, kurie naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius: biodyzelinį variklį (13), bei ant reguliuojamo rėmo (15) sumontuotus saulės modulius (14).

6. Dumblių surinkimo kombainas, pagal 6 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad saulės modulių rėmas yra reguliuojamas (15), kas leidžia atlenkti šoninius saulės modulius (14) iki 90o kampu, atsižvelgiant į saulės šviesos intensyvumą bei kliūtis.

