1. Plastiko laminatas (10) apimantis bent du išorinius plastiko sluoksnius (21, 22) ir apsaugos priemonę (31), atspausdintą tarp išorinių plastiko sluoksnių (21, 22),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad laminato (10) sluoksniai (21, 22) apsaugos priemonės (31) srityje yra pagaminti iš plastiko, kuris yra bent jau peršviečiamas infraraudonųjų spindulių šviesa ir apsaugos priemonė (31) yra matoma infraraudonųjų spindulių kamerai infraraudonųjų spindulių šviesoje, perduodamoje per laminatą (10).

2. Plastiko laminatas (10) pagal 1 punktą, kur apsaugos priemonė (31) yra atspausdinta ant vidinės išorinio sluoksnio (21, 22) pusės. 

3. Plastiko laminatas (10) pagal bet kurį ankstesnį punktą, toliau apima bent vieną vidinį sluoksnį (23, 24), kuris yra apsaugos priemonės (31), pagamintos iš bent infraraudonųjų spindulių šviesai pralaidaus plastiko, srityje.

4. Plastiko laminatas (10) pagal 3 punktą, kur apsaugos priemonė (31) yra atspausdinta ant vidinio sluoksnio (23, 24).

5. Plastiko laminatas (10) pagal bet kurį ankstesnį punktą, toliau apima lankstų sluoksnį (25), kuris išsikiša už kitų sluoksnių (21, 22, 23, 24) krašto. 

6. Plastiko laminatas (10) pagal 5 punktą, kur apsaugos priemonė (31) yra atspausdinta lankstaus sluoksnio (25) plote.

7. Plastiko laminatas (10) pagal 5-6 punktus, toliau apima atspausdintą elementą (32) lankstaus sluoksnio (25) plote už laminato ribų, atspausdintas elementas (32) matomas matomoje šviesoje ir permatomas infraraudonųjų spindulių šviesai, perduodamai per lankstųjį sluoksnį (25).

8. Plastiko laminatas (10) pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur laminato (10) sluoksniai (21, 22, 23, 24) apsaugos priemonės (31) srityje yra pagaminti iš matomai šviesai nepralaidaus plastiko. 

9. Plastiko laminatas (10) pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur apsaugos priemonė (31) yra bendra priemonė, išgauta ofsetinės spaudos pagalba. 

10. Plastiko laminatas (10) pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur apsaugos priemonė (31) yra personalizuota priemonė, išgauta rašalinio spausdinimo būdu.
