1. Konstrukcinis baldų elementas, padarytas kaip plokščias strypas (1),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad: 

strypo (1) profilio pjūvis yra lygiašonės trapecijos formos (1a), kurios kampai užapvalinti, 

šoninėse nelygiagrečiose strypo sienelėse pagal jo ilgį suformuoti spraustas (2) ir įlaida (3),

sprausto (2) ir įlaidos (3) profiliai atitinka vienas kitą ir gali būti standžiai vienas su kitu sujungti;

sprausto (2) ir įlaidos (3) sujungimui spraustas (2) turi kaklelį (4).

2. Elementas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad strypo (1a) lygiašonės trapecijos formos profilio kampai (5) yra nuo 30° iki 89,5°, geriau nuo 75° iki 85°.

3. Konstrukcinis baldų elementas, padarytas kaip plokščias strypas (1),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad: 

strypo (1) profilio pjūvis yra žiedo sektoriaus formos (1b), kurio kampai užapvalinti, 

šoninėse nelygiagrečiose strypo (1b) sienelėse pagal jo ilgį suformuoti spraustas (2) ir įlaida (3),

sprausto (2) ir įlaidos (3) profiliai atitinka vienas kitą ir gali būti standžiai vienas su kitu sujungti;

sprausto (2) ir įlaidos (3) sujungimui spraustas (2) turi kaklelį (4).

4. Elementas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad strypo (1b) žiedo sektoriaus profilio kampas (6) yra nuo 1° iki 120°, geriau nuo 10° iki 36°.

5. Elementas pagal 1 ir 3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sprausto (2) ir įlaidos (3) profilių formos gali būti skritulio (2a), skritulio segmento (2d), elipsės, elipsės segmento, stačiakampio (2b), trikampio, lygiagretainio (2e) ar V raidės (2c) formų.

6. Elementas pagal 1,3,5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad strypo (1) ir sprausto (2) profiliai gali būti pilnaviduriai arba tuščiaviduriai, turintys nuo dviejų iki dvidešimties įvairios formos kamerų.

7. Elementas pagal 1,3,5,6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis gali būti padarytas iš vienos medžiagos.

8. Elementas pagal 1,3,5,6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis gali būti padarytas surenkamas iš skirtingų medžiagų.

9. Elementas pagal 1,3,5-7 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis gali būti padarytas iš aliuminio arba plastmasės profilių, pagamintų ekstruzijos būdu.

10. Elementas pagal 1,3,5-8 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis gali būti padarytas iš aliuminio arba plastmasės profilių, kurių matomos dalys padengtos apdailos medžiagomis.

11. Elementas pagal 1,3,5-8 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis susideda iš karkaso (7), turinčio spraustą (2) ir įlaidą (3) ir apdailos (8) pritvirtintos iš abiejų matomų karkaso (7) pusių.

12. Elementas pagal 10,11 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kaip apdailos medžiaga gali būti panaudotas mediena.

13. Elementas pagal 10, 11 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kaip apdailos medžiaga gali būti panaudota fanera. 

14. Elementas pagal 10, 11 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kaip apdailos medžiaga gali būti panaudotas plastikas.

15. Elementas pagal 1,3,5,6,8 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad strypas (1) su spraustu (2) ir įlaida (3) padarytas iš suklijuotų tarpusavyje strypo (1) profilio formos faneros gabaliukų, papildomai sustiprintų armatūra (10).
