1. Jonizuojančiosios spinduliuotės detektorius, susidedantis iš plokštelės pavidalo, pavyzdžiui, skylinio (p–laidumo) puslaidininkinio padėklo, ant kurio viršutinio paviršiaus suformuotas dielektriko sluoksnis, kuriame suformuota kiaurymė iki padėklo viršutinio paviršiaus – optinis langas – jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiui, padėklo apatiniame paviršiuje po optiniu langu suformuotas metalo sluoksnis – Šotkio sandūra, kurios perimetru ant metalo sluoksnio suformuotas metalo ominis kontaktas – pirmasis išvadas, padėkle po metalo sluoksniu jo perimetru suformuotas elektroninio n+ – laidumo žiedas, o padėklo apatiniame paviršiuje suformuotas kitas ominis kontaktas – antrasis išvadas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad plokštelės pavidalo padėklas padarytas iš dielektriko, ant kurio viršutinio paviršiaus suformuotas buferinis (suderinimo) sluoksnis, ant kurio viršutinio paviršiaus suformuotas H aukščio, a pločio ir l ilgio, kai a < H < l, stačiakampės juostelės pavidalo mezadarinys, kurio viršutinis paviršius – langas spinduliuotei yra mezadarinys lygiagretus padėklo viršutiniam paviršiui, sudarytas iš donorinėmis priemaišomis Nd ≤ 1013 cm–3 silpnai legiruoto n– – laidumo puslaidininkio arba homogeninio pusiau - izoliuojančio plačiatarpio binarinio puslaidininkio, o l*a plokštuma yra orientuota statmenai mezadarinio kristalo poliarizacijos c ašiai, mezadarinio juostelės pirmojo ir antrojo šoninių paviršių plotai Sš (1; 2) = l∙H yra padengti metalo sluoksniais, sudarančiais su mezadarinio kristalu du atitinkamus Šotkio kontaktus – pirmąjį ir antrąjį su atitinkamais išvadais – pirmuoju ir antruoju, pirmasis šoninis paviršius Sš 1 padengtas metalo sluoksniu visiškai – nuo buferinio sluoksnio iki aukščio H1 = H, o antrasis šoninis paviršius Sš 2 padengtas metalo sluoksniu dalinai – nuo buferinio sluoksnio iki aukščio H1 < H, prie mezadarinio juostelės galų atitinkamų galinių paviršių Sg (1; 2) = a∙H, statmenų padėklo viršutiniam paviršiui, yra statmenai paviršiams Sg (1; 2) sumontuoti vienmodžių šviesolaidžių pirmieji galai, atitinkamai pirmosios šviesolaidžių grupės M1(1–N) – prie paviršiaus Sg 1, ir antrosios šviesolaidžių grupės M2(1–N) – prie paviršiaus Sg 2, kai atitinkamose šviesolaidžių grupėse yra po N = 1; 2; 3;... šviesolaidžių, o atitinkamos šviesolaidžių grupės M(1; 2)(1–N) šviesolaidžių pirmieji galai išdėstyti išilgai atitinkamų juostelių galinių paviršių Sg (1; 2) atitinkamų įstrižainių, kai šios įstrižainės nėra lygiagrečios, ir statmenai šiems paviršiams Sg (1; 2).

2. Jonizuojančiosios spinduliuotės detektorius, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mezadarinio juostelės viršutiniame paviršiuje – lange spinduliuotei per visą juostelės ilgį l padarytas V– formos griovelis, kurio plotis d  a, o gylis h < H, o V– formos griovelio dugno vieta yra padaryta atstumu a1 nuo juostelės pirmojo šoninio paviršiaus su pirmuoju metalo sluoksniu ir atstumu a2 nuo juostelės antrojo šoninio paviršiaus su antruoju metalo sluoksniu, kai a1 + a2 = a, mezadarinio juostelės atitinkamų šoninių paviršių plotai Sš (1; 2) = l∙H yra padengti metalo sluoksniais, sudarančiais su mezadarinio kristalu du atitinkamus ominius kontaktus – pirmąjį ir antrąjį, su atitinkamais išvadais – pirmuoju ir antruoju, atitinkamos šviesolaidžių grupės M(1; 2)(1–N) šviesolaidžių pirmieji galai išdėstyti tiesėje išilgai juostelės atitinkamų galų atitinkamų paviršių Sg (1; 2) pločio a, atitinkamai žemiau gylio h ir santykinai arti mezadarinio ribos su buferiniu sluoksniu, ir statmenai paviršiams Sg (1; 2).

3. Jonizuojančiosios spinduliuotės detektorius, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mezadarinys padarytas dviejų laiptelių pavidalu su viršutiniais paviršiais, lygiagrečiais padėklo viršutinio paviršiaus plokštumai, ir laiptelių paviršiai sudaro dvi atitinkamas lygiagrečias juosteles, kai pirmojo laiptelio – mezadarinio aukštis H1, antrojo laiptelio – mezadarinio aukštis H2 taip, kad H1 < H2, o laiptelių atitinkami ilgiai l1 = l2 = l, kai jų atitinkami pločiai a1  a2 < l, antrojo laiptelio viršutiniame paviršiuje suformuotas akceptorinėmis priemaišomis Na ≥ 1018 cm–3 stipriai legiruotas p+– laidumo santykinai plonas sluoksnis, sudarantis vertikalią p+– n– sandūrą, o antrojo laiptelio gylyje h1 = H2 – H1 nuo viršutinio paviršiaus suformuotas santykinai siauras rekombinacinis sluoksnis – aktyvioji optinės spinduliuotės sritis, pavyzdžiui, padaryta super-gardelės pavidalu, laiptelių viršutiniai paviršiai padengti atitinkamais plonais metalo sluoksniais, sudarančiais su kristalu atitinkamus ominius kontaktus su atitinkamais išvadais – pirmuoju ir antruoju, kai ploni metalų sluoksniai yra skaidrūs detektuojamai spinduliuotei, atitinkamos šviesolaidžių grupės M(1; 2)(1–N) šviesolaidžių pirmieji galai išdėstyti tiesėje išilgai antrojo laiptelio juostelės atitinkamų galų paviršių Sg 2 (1; 2) pločio a2, atitinkamai aukštyje H1, kuriame yra aktyvioji optinės spinduliuotės sritis, ir statmenai paviršiams Sg 2 (1; 2).

4. Jonizuojančiosios spinduliuotės detektorius, pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmojo laiptelio aukščio H1 mezadarinio sritis V1 = (a1 + a2)∙l∙H1 yra stipriai legiruota donorinėmis priemaišomis Nd ≥ 1019 cm–3, sudarančiomis elektroninio laidumo n+– sritį, o likusioji antrojo laiptelio mezadarinio sritis V2 = a2∙l∙(H2 – H1) yra stipriai legiruota akceptorinėmis priemaišomis Na ≥ 1018 cm–3, sudarančiomis skylinio laidumo p+– sritį, kuri su n+– sritimi sudaro vertikalią p+–n+ sandūrą, kurioje nėra specialiai sudaryto rekombinacinio sluoksnio, o atitinkamos šviesolaidžių grupės M(1; 2)(1–N) šviesolaidžių pirmieji galai išdėstyti tiesėje išilgai atitinkamų laiptelių juostelių atitinkamų galų paviršių Sg (1; 2) (1; 2) atitinkamų pločių a(1; 2), ir statmenai atitinkamų juostelių galų paviršiams Sg (1; 2) (1; 2), bei išilgai n+– srities aukštyje ~ H1/2 nuo buferinio sluoksnio viršutinio paviršiaus.

5. Jonizuojančiosios spinduliuotės detektorius, pagal 1-4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmojo – ketvirtojo konstrukcijų variantų detektoriai sudaro matricą, kurioje Q = 1; 2; 3;... detektorių sumontuoti ant bendro padėklo viršutinės plokštumos vienoje simetrijos tiesėje išilgai mezadarinių juostelių pločių a šalia vienas kito su atitinkamomis Q porų elektrinių ir 2∙Q∙N optiniais išvadais.

6. Jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo būdas, kuriame jonizuojančios spinduliuotės srautą Ф paduoda į spinduliuotei jautrų detektorių,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jonizuojančios spinduliuotės srautą Ф paduoda į dvigubo atsako detektorių, kurių konstrukcija padaryta pagal punktus 1–5, kurių optinio ir elektrinio atsako signalus registruoja sinchroniškai, skenuojant aukštųjų energijų (jonizuojančiosios) spinduliuotės („elementariųjų“, tokių kaip  – spektro fotonų, neutronų, protonų, pionų ir kt.) dalelių praskriejimo detektoriaus jautrioje spinduliuotei medžiagoje pėdsaką, bei prasiskverbimo (stabdymo) gylį, o apšvitos įtėkį (dozę) įvertina iš optinio bei elektrinio signalų verčių sumažėjimo dėl sukaupiamų radiacinių defektų tankio padidėjimo.