 
1. Vienkorpusinis sekcijinis šiltnamis, susidedantis iš pamato, ant jo sumontuoto karkaso, su langu ir durimis, ant kurio pritvirtinta šviesai laidi plėvelė,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šiltnamio pamatas susideda iš polių, įtvirtintų atatinkamais atstumais žemės grunte ir išlygintų pagal lygį, kurių šonuose pritvirtinta impregnuota pamatinė lenta, kurios viršus yra išlygintas pagal lygį, prie kurios yra pritvirtintos arkos, tarpusavyje sujungtos išilginiais skersiniais, sudarydamos ovalo formos karkasą, suskirstytą į atskiras sekcijas, kurių kiekviena atskirai yra uždengta ir sutvirtinta specialiais suspaudėjais trijų sluoksnių, galuose užhermetinta šviesai laidžia plėvele, sudarančia du oro tarpus, t.y. vidinį ir išorinį, kurie yra pripildyti suspausto oro, kuris per kolektoriaus antgalius paduodamas iš kompresoriaus per visą šiltnamio ilgį prijungtu vamzdžiu.

2. Vienkorpusinis sekcijinis šiltnamis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tarpai tarp pamatinių polių yra apšiltinti polistireno plokštėmis, kurios atremtos į pamatinę lentą.

3. Vienkorpusinis sekcijinis šiltnamis pagal 1 punktą, besiskiriantis, tuo kad arkos yra centrinės, kurios tvirtinamos vertikaliai ir kurių gali būti n skaičius, galinės, kurios tvirtinamos atatinkamu kampu centrinių arkų atžvilgiu ir galinės kraštinės, kurios tvirtinamos ant polių horizontaliai visu savo perimetru. 

4. Vienkorpusinis sekcijinis šiltnamis pagal 1,3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s   tuo, kad kur kiekvieną iš arkų sudaro dvi tarpusavyje gretimai stovinčios arkos, taip vadinamos dvigubomis arkomis, kur vienos iš jų vidinėje pusėje per visą jos perimetrą yra išfrezuotas griovelis, kuriame yra įtvirtinta sandarinimo tarpinė, o išorinėse arkų pusėse, atitinkamais atstumais, yra išgręžta po dvi horizontalias pamato atžvilgiu skyles, su jose įtvirtintomis įvorėmis.

5. Vienkorpusinis sekcijinis šiltnamis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekviena dviguba arka savo galuose turi išėmas, kuriomis yra atremta į pamatinės lentos viršutinę dalį, o jų išėmimo kampas ir aukštis priklauso nuo arkos pastatymo vietos ir pasvirimo kampo. 

6. Vienkorpusinis sekcijinis šiltnamis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad arkos profilis yra stačiakampės formos, o gaminamos jos yra iš medienos, plastmasės, lengvo metalo ar kitų atsparių gniuždymui medžiagų.

7. Vienkorpusinis sekcijinis šiltnamis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išilginiai skersiniai, standžiai jungiantys dvi centrines gretutines dvigubas arkas yra tvirtinami atitinkamu kampu, t.y. su nuolydžiu į priešingą arką nuo centrinės dvigubos arkos į dešinę ir į kairę puses, o galinės dvigubos gretutinės arkos jungiamos tarpusavyje išilginiais skersiniais su nuolydžiu į pasvirusias arkas.

8. Vienkorpusinis sekcijinis šiltnamis pagal 1,7 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išilginių skersinių profilis yra stačiakampės formos, savo galuose turi įtvirtintus apvalius metalinius fiksatorius, o taip pat kiekvieno skersinio apatinės dalies galuose yra padaryti lizdai su įtvirtintomis plastmasinėmis įvorėmis.

9. Vienkorpusinis sekcijinis šiltnamis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išilginio skersinio galai išorėje yra užtvirtinti metaliniu stačiakampiu žiedu.
10. Vienkorpusinis sekcijinis šiltnamis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad langas susideda iš skirtingo ilgio kraštinių lango staktos, kuri yra įtvirtinta aukščiau šiltnamio korpuso ir atitinkamai skirtingo ilgio kraštinių lango rėmo, bei tarpe jų įtvirtinto atidarymo / uždarymo / prispaudimo mechanizmo, kur per visą lango staktos perimetrą, jo šonuose ir viršutinėje dalyje, yra išfrezuoti grioveliai tarpinių tvirtinimui, o lango rėme yra padarytos keturios išėmos: dvi rėmo viduje, viena kraštinėje rėmo pusėje ir viena išėma viršutinėje dalyje, į kurias yra įtvirtinta ir su plėvelės prispaudėjais užspausta keturi sluoksniai šviesai laidžios plėvelės, kurios sudaro tris oro tarpus. 

11. Vienkorpusinis sekcijinis šiltnamis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad durys susideda iš durų staktos ir durų rėmo, kur stakta yra įgilinta šoninėje šiltnamio korpuso pusėje, o per visą šoninį ir viršutinį staktos perimetrą yra padaryta išėmos, tarpinėms įstatyti, o per visą vidinį durų rėmo perimetrą yra padarytos dvi išėmos ir viena išėma viršutinėje dalyje, į kurias su plėvelės prispaudėjais yra įtvirtinta trys sluoksniai šviesai laidžios plėvelės, kurios sudaro du oro tarpus .

12. Vienkorpusinis sekcijinis šiltnamis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad visi šiltnamio konstrukciniai elementai pagal poreikį tarpusavyje yra sutvirtinami specialiais suspaudėjais, tai yra dviejų arkų ir plėvelės suspaudėjas, specialus dviejų arkų ir vieno išilginio skersinio galo suspaudėjas ir specialus dviejų arkų, plėvelės ir dviejų išilginių skersinių galų suspaudėjas.
