1. Pranešimų ekranas, apimantis, pagrindą (120), tvirtinimo rėmą (110), pranešimų ekraną (130), tvirtinimo strypą ir pavaros variklį, 

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tvirtinimo rėmo (110) apatinis galas yra nuimamai pritvirtintas prie pagrindo viršutinio paviršiaus (120); tvirtinimo rėmas (110) turi tvirtinimo griovelį (115), esantį netoli viršutinės dalies, skirtą pranešimų ekranui (130) pritvirtinti; pranešimų ekrane (130) vertikalia kryptimi išdėstyta tvirtinimo anga, besitęsianti per pranešimų ekraną (130); tvirtinimo strypas įterpiamas į tvirtinimo angą ir pritvirtinamas taip, kad abu galai būtų išsikišę iš tvirtinimo angos; tvirtinimo griovelio (115) viršutinėje ir apatinėje pusėse suformuotos tvirtinimo angos, skirtos tvirtinimo strypui; abu tvirtinimo strypo galai yra atitinkamai įterpti į atitinkamas tvirtinimo angas ir pritvirtina pranešimų ekraną (130) tvirtinimo griovelyje (115);

tvirtinimo strypo viršutinis galas išsikiša iš tvirtinimo rėmo (110) viršutinio paviršiaus, išsikišantis tvirtinimo rėmo (110) galas yra nuimamai sumontuotas su pirmąja pavara; pavaros variklis sumontuotas tvirtinimo griovelyje, esančiame tvirtinimo rėmo (110) viršutiniame gale; antroji pavara, pritvirtinta prie pavaros variklio išvesties galo, sukabinta su pirmąja pavara ir priverčianti suktis tvirtinimo strypą; tvirtinimo strypas priverčia suktis pranešimų ekraną (130).

2. Pranešimų ekranas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pranešimų ekranas (130) apima pirmąjį žiedinį strypą (131), antrąjį žiedinį strypą (132), viršutinį dangtelį, apatinį dangtelį ir pranešimų žiedą (133), antrasis žiedinis strypas patalpintas pirmojo žiedinio strypo (131) viduje, viršutinis dangtelis ir apatinis dangtelis yra nuimamai sumontuoti atitinkamai pirmojo žiedinio strypo (131) ir antrojo žiedinio strypo (132) viršuje ir apačioje, pranešimų žiedas (133) įterptas tarp pirmojo žiedinio strypo (131) ir antrojo žiedinio strypo (132) per tvirtinimo strypo angas, suformuotas viršutinio dangtelio ir apatinio dangtelio viduryje, tvirtinimo strypas įterpiamas į angas.

3. Pranešimų ekranas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s   tuo, kad pranešimų ekranas (130) papildomai apima pirmąjį variklį, pagrindinį pavaros strypą (134) ir pavaros maitinimo šaltinį, pagrindinio pavaros strypo (134) apatinis galas yra pasukamai sumontuotas tvirtinimo angoje, esančioje apatiniame dangtelyje, jo viršutinis galas išsikišęs iš viršutinio dangtelio, pirmasis variklis pritvirtintas prie viršutinio dangtelio viršutinio paviršiaus, jo išvesties galas yra pasukamai sujungtas su pagrindinio pavaros strypo viršutiniu galu (134), pagrindinis pavaros strypas (134) patalpintas tarp antrojo žiedinio strypo (132) ir pranešimų žiedo (133), pirmasis variklis priverčia suktis pagrindinį pavaros strypą (134), pagrindinis pavaros strypas (134) priverčia suktis pranešimų žiedą (133); ir

pavaros maitinimo šaltinis yra nuimamai sumontuotas pirmajame žiediniame strype (131) ir elektriškai sujungtas su pirmuoju varikliu.

4. Pranešimų ekranas pagal 2 arba 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tvirtinimo strypas apima tvirtinimo veleną (141), pirmąjį tvirtinimo žiedą (142) ir antrąjį tvirtinimo žiedą (143), tvirtinimo velenas (141), besitęsiantis per angą pranešimų ekrane (130), pirmasis tvirtinimo žiedas (142) bei antrasis tvirtinimo žiedas (143), atitinkamai besiribojantys su viršutiniu dangteliu ir apatiniu dangteliu, pritvirtina pranešimų ekraną (130) prie tvirtinimo veleno (141).

5. Pranešimų ekranas pagal 4 punktą, papildomai apimantis daugybę pagalbinių pavaros strypų (135), daugybė pagalbinių pavaros strypų (135) yra nuimamai pritvirtinti tarp viršutinio dangtelio ir apatinio dangtelio ir patalpinti tarp antrojo žiedinio strypo (132) ir pranešimų žiedo (133).

6. Pranešimų ekranas pagal 3 punktą, papildomai apimantis saulės baterijų plokštę, kuri yra pritvirtinta prie viršutinio dangtelio viršutinio paviršiaus ir elektriškai sujungta su pavaros maitinimo šaltiniu.

7. Pranešimų ekranas pagal 5 arba 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmasis žiedinis strypas (131), antrasis žiedinis strypas (132), viršutinis dangtelis ir apatinis dangtelis yra pagaminti iš skaidrios medžiagos.

8. Pranešimų ekranas pagal 7 punktą, papildomai apimantis apšvietimo maitinimo šaltinį, kuris yra nuimamai sumontuotas antrajame žiediniame strype (132) ir išoriškai sujungtas su maitinimo šaltiniu.
