1. Medžio abiotinio streso matavimo būdas, atliekant medžio parametrų pokyčių laike registravimą, apimantis:

dendrometro įrengimą medžio kamieno prieaugiui matuoti nustatytais laiko periodais, 

gautų matavimo duomenų kaupimą kompiuterio atmintyje,

medžio kamieno prieaugio fiksavimą,

kompiuterio atmintyje sukauptų duomenų analizę, nustatant medžio kamieno prieaugio tendenciją,

b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad:

medžio augimo aplinkoje instaliuojamas spektrometras, skirtas aerozolio dalelių cheminei sudėčiai medžio aplinkoje matuoti, o matavimai atliekami sinchroniškai su pasirinkto medžio kamieno prieaugio matavimais, matavimų duomenis kaupiant kompiuterio atmintyje,

kompiuterio atmintyje sukauptus abiejų minėtų matavimų duomenys apdorojami duomenų apdorojimo įrenginyje, kuris nustato periodinius medžio prieaugio pokyčius iki prieaugio sustojimo bei aerozolio dalelių masės spektro vidurkius, 
atlieka užregistruotų aerozolio dalelių masės spektro kitimo dinamikos analizę pagal identifikuotus specifinius biožymenis,

pagal medžio kamieno prieaugio tendenciją bei bent vieno biožymenų m/z signalo didėjimą, registruoja abiotinį medžio stresą.
