1. Pakeičiama dulkių kaukė, turinti veido kaukę, oro įleidimo angą, filtravimo elementą, oro kamerą ir oro išleidimo angą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi tarpiklį, pritvirtintą dešiniajame veido kaukės gale, minkštą pagalvėlę, pritvirtintą ant veido kaukės krašto, ir dirželį, pritvirtintą dešiniajame pagalvėlės gale, kur:

oro įleidimo anga yra kairėje veido kaukės pusėje, oro įleidimo angos priekyje ir gale yra perjungimo griovelis, kuriame įrengtas perjungimo blokas, turintis judantį bloką, ir oro įleidimo angos atžvilgiu simetriškai įrengtas sujungimo įtaisas, kuris yra sukabintas su perjungimo bloku;

filtravimo elementas yra įrengtas filtro kameroje, kuri yra sujungta su oro įleidimo angos dešine puse, apatinėje filtro kameros pusėje yra slėgio griovelis, kuriame yra prispaudimo blokas, besiremiantis į filtravimo elementą, tarp prispaudimo bloko ir slėgio griovelio yra pritvirtinta sukimo spyruoklė, kur slėgio griovelio dešinėje pusėje yra sujungimo griovelis, kuriame yra įrengtas krumplinis velenas su sukabinimo krumpliaračiu, ir kur krumplinio veleno priekinis ir galinis galai atitinkamai sujungti su sujungimo įtaisu;

tarp filtro kameros viršutinės pusės ir išorės yra montavimo ertmė, kurioje yra įrengtas fiksavimo įtaisas, kuris liečiasi su oro kamera;

oro kamera, kurioje slankiai įrengta pertvaros plokštė, yra dešinėje filtro kameros pusėje, tarp pertvaros plokštės ir oro kameros yra įtvirtintos priekinė ir galinė simetriškos suspaudimo spyruoklės;

oro išleidimo anga yra oro kameros dešinėje pusėje ir išleidimo angos kairėje šoninėje sienelėje yra stūmimo griovelis, kuriame yra įrengtas stūmimo blokas, kuris yra sujungtas su sujungimo įtaisu;

tarp oro išleidimo angos priekinės ir užpakalinės pusės vidinės sienelės ir išorės yra oro griovelis, kuriame yra slankiai įrengta sandarinimo plokštė, prie kurios vieno galo pritvirtintas slankiklis;

abiejose oro griovelio pusėse yra įrengtas kreipiamasis griovelis, kur tarp slankiklio ir kreipiamojo griovelio yra pritvirtinta spyruoklė, o slankiklio šone, atokiau nuo išleidimo angos, yra pritvirtintas filtro ekranas.

2. Pakeičiama dulkių kaukė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sujungimo įtaisą sudaro: sukamasis griovelis, susisiekiantis su perjungimo grioveliu, kur sukamajame griovelyje yra įrengtas sukamasis krumpliaratis, kurio viršutinis galinis paviršius yra sukabintas su pirmuoju kūginiu krumpliaračiu;

antrasis kūginis krumpliaratis yra sukabintas su pirmuoju kūginiu krumpliaračiu ir įrengtas sukamajame griovelyje per sukamąjį veleną, kur pirmasis kūginis krumpliaratis ir krumpliaračio velenas atitinkamai sujungti su dantytu diržu;

išpjova, įrengta sukamojo griovelio dešinėje pusėje ir susisiekia su stūmimo grioveliu, kur išpjovoje yra įrengtas perdavimo krumpliaratis;

trečiasis kūginis krumpliaratis yra sukabintas su perdavimo krumpliaračio viršutiniu galiniu paviršiumi;

ketvirtasis kūginis krumpliaratis, kuris yra sukabintas su trečiuoju kūginiu krumpliaračiu, yra įrengtas išpjovoje ant cilindrinio strypo, kur cilindrinis strypas ir sukamasis velenas yra sujungti jėgos diržu.

3. Pakeičiama dulkių kaukė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad fiksavimo įtaisas turi vientisą bloką, kuris yra slankiai sujungtas su montavimo ertme, kur montavimo ertmės kairėje pusėje yra slydimo anga, kurioje yra įrengtas slankiklis, kur slankiklis yra simetriškai išdėstytas su kortelės lizdu, slankiai sujungtu su vientisu bloku, ir turi atstatymo į pirminę padėtį mazgą, pritvirtintą ant jo viršutinio galinio paviršiaus, kur montavimo ertmės dešinėje pusėje yra slydimo ertmė, kurioje yra įrengtas kortelės blokas, kuris turi griovelį, kuris priekyje ir gale yra simetriškas ir slankiai sujungtas su vientisu bloku.

