1. Lauko treniruoklis raketinėms oro gynybos sistemoms, turintis taikinio aptikimo įrenginį ir realų ar imituotą šaudymo įrenginį,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad treniruoklio konstrukciją sudaro duomenis viena kitai siunčiančios dvi dalys, sumontuotos taikinyje ir šaudymo įrenginyje; 

taikinyje yra sumontuota palydovinė navigacinė sistema, valdiklis, modemas ir dūmų generatorius;

o šaudymo įrenginyje yra sumontuota palydovinė navigacinė sistema, vaizdo taikiklyje - skaitmenizavimo sistema, valdiklis, modemas ir pirotechninis užtaisas.

2. Lauko treniruoklis raketinėms oro gynybos sistemoms, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šaudymo įrenginio valdiklyje yra programa, apskaičiuojanti taikinio judėjimą.

3. Lauko treniruoklis raketinėms oro gynybos sistemoms, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad taikinys gali būti bet koks judantis ar stacionarus objektas, kuriame galima sumontuoti treniruoklio įrangą. 

4. Lauko treniruoklis raketinėms oro gynybos sistemoms, pagal 3 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šaudymo pratybų metu kaip taikinys gali būti naudojamas realus orlaivis ar kitas objektas, kuris nėra sunaikinamas ar pažeidžiamas. 

5. Lauko treniruoklis raketinėms oro gynybos sistemoms, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šaudymo įrenginys gali būti bet koks judantis ar stacionarus šaudymo įrenginys, kuriame galima sumontuoti treniruoklio įrangą. 

6. Lauko treniruoklis raketinėms oro gynybos sistemoms, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šaudymo įrenginyje montuojama palydovinė navigacinė ir vaizdo taikiklyje - skaitmenizavimo sistemos, valdiklis ir modemas kartu su šaudymo įrenginio vaizdo kamera, monitoriumi ir taikinio koordinačių nustatymo įtaisu sudaro valdymo bloką.

7. Lauko treniruoklis raketinėms oro gynybos sistemoms, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tarp taikinio ir šaudymo įrenginio yra perduodami duomenys radijo bangomis modemų pagalba.

8. Lauko treniruoklio raketinėms oro gynybos sistemoms veikimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi tokius veikimo etapus:

- Šaudymo įrenginio valdiklis aktyvina pirotechnikos užtaisą, esantį ant šaudymo įrenginio;

- Šaudymo įrenginio vaizdo kamera perduoda informaciją apie šūvio paleidimą į šaudymo įrenginio valdiklį;

- Šaudymo įrenginio valdiklis fiksuoja šūvio paleidimo laiką ir koordinates;

- Šaudymo įrenginio valdiklis fiksuoja radijo bangomis gautas taikinio koordinates šūvio paleidimo metu; 

- Šaudymo įrenginio valdiklio programa apskaičiuoja taikinio ir šovinio teorinį judėjimą;

- Jei taikinys išlaikomas reikiamą laiką įrenginio taikiklyje, taikinio koordinatės ir šovinio/ raketos koordinatės konkrečiu laiko momentu sutampa, laikoma, jog šūvis buvo sėkmingas;

- Sėkmingo šūvio atveju šaudymo įrenginio valdiklis persiunčia signalą apie pataikymą į taikinio valdiklį;

- Taikinio valdiklis aktyvina taikinio dūmų generatorių; 

- Taikinio dūmų generatorius taikinyje generuoja dūmus arba kitą vizualinę ar garso priemonę, kuri yra matoma šaudymo pratybose dalyvaujančiam personalui. 

9. Lauko treniruoklio raketinėms oro gynybos sistemoms veikimo būdas, pagal 8 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šaudymo įrenginio valdiklyje esanti programa apskaičiuoja šovinio ar raketos teorinį judėjimą, įvertina taikinio realų judėjimą bei palygina, ar tam tikru momentu taikinio ir šovinio koordinatės sutampa.

10. Lauko treniruoklio raketinėms oro gynybos sistemoms veikimo būdas, pagal 8 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šūvio metu sprogsta pirotechninis užtaisas, imituodamas realų šūvį,

o pataikymo į taikinį metu dūmų generatorius gamina dūmus.
