1. Užsukamas talpyklos su prisotintu angliarūgštės gėrimu, turinčios kaklelį (2) su išoriniu sriegiu (4), plastikinis kamštis (1), turintis apvalią viršutinę sienelę (5) su plokščiu dugnu ir apvalią šoninę sienelę su vidiniu sriegiu (3), ir besiremiančią į viršutinės sienelės (5) dugną elastingą plastikinę sandarinimo tarpinę (7), kurios diametras yra didesnis už talpyklos kaklelio išorinį diametrą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad:

- sandarinimo tarpinė (7) turi mažiausiai vieną mikroskylę (8), kuri yra pralaidi išsiskiriančioms iš gėrimo dujoms, kai kontaktinis dujų slėgis po tarpine (7) viršija maksimalų leistiną slėgį;

- tarpinės (7) storis ir jos elastingumas parenkamas taip, kad tarpinėje 7 apie mikroskylę (8), vidiniam talpos slėgiui viršijus leistiną slėgį, susidarytų deformuojama sritis;

- kamščio (1) viršutinė sienelė (5) virš sandarinimo tarpinės (7) mikroskylės (8) turi centrinę skylę (11), kurios skersmuo apytikriai yra lygus sandarinimo tarpinės (7) deformuojamos srities plotui dujų išleidimo pro mikroskylę (8) į aplinką metu.

2. Užsukamas kamštis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sandarinimo tarpinės (7) mikroskylė (8) yra jos centre.

3. Užsukamas kamštis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sandarinimo tarpinė (7) turi dvi mikroskyles (9), kurių bendras plotas yra lygus vienos mikroskylės (8) plotui ir kurios išdėstytos vienodu atstumu tarpinės (7) centro atžvilgiu.

4. Užsukamas kamštis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sandarinimo tarpinė (7) turi tris mikroskyles (10), kurių bendras plotas yra lygus vienos mikroskylės (8) plotui ir kad mikroskyles (10) išdėstytos vienodu atstumu tarpusavyje ir tarpinės (7) centro atžvilgiu.

5. Užsukamas kamštis pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sandarinimo tarpinė (7), įstatoma į apskritą išpjovą (6) viršutinės sienelės (5) dugne.

