1. Valymo ir dezinfekavimo būdas apimantis ozono ir hidroksilo radikalų gamybą ozono ir hidroksilo radikalų gamybos įrenginius  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima žingsnius:

- oro tiekimą per oro įtraukimo ventiliatorių (2) į ozono ir hidroksilo radikalų gamybos įrenginį (5, 5‘) iš erdvės, kurioje oras yra švaresnis negu valyti ir dezinfekuoti numatytos erdvės oras;

- hidroksilo radikalų gamybą valdomai padidintos drėgmės aplinkoje;

- oro pašalinimą iš valyti ir dezinfekuoti numatytos aplinkos uždaru ortakiu (12‘‘) pro ištraukimo ventiliatorių (7), ultravioletinių spindulių šaltinį (9), katalitinę įkrovą (10),

kur bent dalis sistemos ortakiais (12, 12‘, 12‘‘) tekančio oro teka korozijai atspariais ortakiais (12, 12‘, 12‘‘).

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad valdomai padidintos drėgmės oras teka pro ozono ir hidroksilo radikalų gamybos įrenginio (5) ozono generavimo celes pagamintas iš dvigubo dielektriko.

3. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aplinkos drėgmė yra valdoma drėkinant orą už ozono ir hidroksilo radikalų gamybos įrenginio (5‘). 

4. Būdas pagal bet kurį vieną ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ozonas ir hidroksilo radikalai uždarais ortakiais (12‘) yra tiekiami į erdvę su oro taršos šaltiniu (16) arba į erdvę apribotą oro ištraukimo ortakiu (12‘‘) arba į abi minėtas erdves. 

5. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad hidroksilo radikalų ir ozono mišinys nuo pagaminimo momento į valyti ir dezinfekuoti numatytą erdvę patenka ne lėčiau kaip per 1 sekundę.

6. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad hidroksilo radikalų ir ozono mišinys iki galutinio valymo reaktoriaus (6), apimančio ištraukimo ventiliatorių (7), oro ištraukimo filtrą (8), ultravioletinių spindulių šaltinį (9), katalitinę įkrovą (10) ir ozono koncentracijos jutiklį (11‘), teka ne trumpiau negu 8 sekundes.

7. Valymo ir dezinfekavimo sistema apimanti ozono ir hidroksilo radikalų gamybos įrenginį  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apima oro įtraukimo ventiliatorių (2); bent vieną oro drėkintuvą (4, 4‘); bent vieną ozono ir hidroksilo radikalų gamybos įrenginį (5, 5‘); oro ištraukimo ventiliatorių (7), ultravioletinių spindulių šaltinį (9) ir katalitinę įkrovą (10).

8. Sistema pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad oro drėkintuvas (4) yra montuojamas tarp oro įtraukimo ventiliatoriaus (2) ir ozono ir hidroksilo radikalų gamybos įrenginio (5) iš kurio ozonas ir hidroksilo radikalai yra tiekiami į dezinfekuoti numatytą erdvę korozijai atspariu ortakiu (12‘), kur ozono ir hidroksilo radikalų gamybos įrenginys (5) apima ozono generavimo celes pagamintas iš dvigubo dielektriko.

9. Sistema pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad oro drėkintuvas (4‘) yra montuojamas greta ir už ozono ir hidroksilo radikalų gamybos įrenginio (5‘) iš kurio ozonas ir hidroksilo radikalai yra tiekiami į dezinfekuoti numatytą erdvę korozijai atspariu ortakiu (12‘).

10. Sistema pagal bet kurį vieną iš 7-9 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ozonas ir hidroksilo radikalai korozijai atspariu ortakiu (12‘) yra tiekiami į erdvę su oro taršos šaltiniu (16) arba į erdvę apribotą oro ištraukimo ortakiu (12‘‘) arba į abi minėtas erdves.
11. Sistema pagal bet kurį vieną iš 7-10 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad hidroksilo radikalų ir ozono mišinio tiekimo nuo pagaminimo momento į valyti ir dezinfekuoti numatytą erdvę ortakis (12‘) yra ne ilgesnis, negu atstumas, kurį pro ozono ir hidroksilo radikalų gamybos įrenginį (5, 5‘) tiekiamo oro srautas nueina per 1 sekundę.

12. Sistema pagal bet kurį vieną iš 7-10 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ortakio (12‘‘) ilgis nuo tos vietos kur yra įleidžiamas mišinys iš oro, ozono ir hidroksilo radikalų, iki oro galutinio valymo reaktoriaus (6) yra ne trumpesnis negu kelias, kurį oro srautas nueina per 8 sekundes. 
