1. Siuntos priėmimo-perdavimo būdas bei siuntėjo, siuntos, kurjerio ir gavėjo identifikavimo sistema,

b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sistemą sudaro šios sudėtinės dalys, siuntos priėmimą-perdavimą vykdančios kodų dėka:

- centrinis valdymo blokas (1);

- siuntos užsakymo blokas (2)

- siuntos pridavimo blokas (3);

- siuntos pristatymo blokas (4);

- siuntos gavimo blokas (5).

2. Siuntos priėmimo-perdavimo būdas bei siuntėjo, siuntos, kurjerio ir gavėjo identifikavimo sistema, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad centrinis valdymo blokas (1) yra nuotoliniame serveryje, ir valdo siuntos pridavimą, pristatymą ir perdavimą, apjungdamas visas procese dalyvaujančias sudėtines dalis.

3. Siuntos priėmimo-perdavimo būdas bei siuntėjo, siuntos, kurjerio ir gavėjo identifikavimo sistema, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad siuntos užsakymo blokas (2) yra užsakovo išmaniajame įrenginyje, pateikia užsakymą siuntos siuntimui ir priima duomenis, susijusius su siuntos užsakymu; siuntos užsakymo blokas (2) gali būti atskiras, gali sutapti su siuntos pridavimo bloku (3) arba su siuntos gavimo bloku (5).

4. Siuntos priėmimo-perdavimo būdas bei siuntėjo, siuntos, kurjerio ir gavėjo identifikavimo sistema, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad siuntos pridavimo blokas (3) yra siuntėjo išmaniajame įrenginyje ir priima duomenis, susijusius su siuntos perdavimu kurjeriui.

5. Siuntos priėmimo-perdavimo būdas bei siuntėjo, siuntos, kurjerio ir gavėjo identifikavimo sistema, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad siuntos pristatymo blokas (4) yra kurjerio išmaniajame įrenginyje, pateikia duomenis apie kurjerį ir priima duomenis, susijusius su siuntos siuntimu.

6. Siuntos priėmimo-perdavimo būdas bei siuntėjo, siuntos, kurjerio ir gavėjo identifikavimo sistema, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad siuntos gavimo blokas (5) yra gavėjo išmaniajame įrenginyje, pateikia duomenis apie gavėją ir priima duomenis, susijusius su siuntos gavimu.

7. Siuntos priėmimo-perdavimo būdas bei siuntėjo, siuntos, kurjerio ir gavėjo identifikavimo sistema, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad siuntos užsakymo blokas (2), siuntos pridavimo blokas (3), siuntos pristatymo blokas (4), siuntos gavimo blokas (5) ir centrinis valdymo blokas (1) yra sujungti į bendrą sistemą, o duomenys apie juos yra žinomi realiu laiku.

8. Siuntos priėmimo-perdavimo būdas bei siuntėjo, siuntos, kurjerio ir gavėjo identifikavimo sistema, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sistemą sudarančios dalys gali keistis duomenimis: užsakovas, siuntėjas ar gavėjas gali pateikti nurodymus kurjeriui, galima reitinguoti kurjerius ir pan.

9. Siuntos priėmimo-perdavimo būdas bei siuntėjo, siuntos, kurjerio ir gavėjo identifikavimo sistema, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, jog kodų pagalba yra identifikuojama siunta, siuntėjas, kurjeris ir gavėjas.

10. Siuntos priėmimo-perdavimo būdas bei siuntėjo, siuntos, kurjerio ir gavėjo identifikavimo sistema, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad siuntos pridavimo blokas (3), siuntos pristatymo blokas (4) ir siuntos gavimo blokas (5) centriniam valdymo blokui (1) automatiškai perduoda savo buvimo vietos koordinates; koordinatėms pasikeitus, centrinis valdymo blokas (1) pokyčius mato realiu laiku ir pagal tai keičia kurjerio maršrutą.

11. Siuntos priėmimo-perdavimo būdas bei siuntėjo, siuntos, kurjerio ir gavėjo identifikavimo sistema, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad atskiru atveju siuntos gavėjas gali siųsti siuntą siuntėjui, tada buvęs siuntos gavimo blokas (5) tampa siuntos pridavimo bloku (3), o buvęs siuntos pridavimo blokas (3) - siuntos gavimo bloku (5).

12. Siuntos priėmimo-perdavimo būdas bei siuntėjo, siuntos, kurjerio ir gavėjo identifikavimo būdas,
b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad būdą sudaro šie etapai:

- siuntos užsakymo blokas (2) centriniam valdymo blokui (1) perduoda siuntos siuntimo užsakymą;

- centrinis valdymo blokas (1) sukuria siuntėjo kodą ir siuntos kodą;
- centrinis valdymo blokas (1) siuntos pridavimo blokui (3) nusiunčia siuntos kodą ir siuntėjo kodą;

- centrinis valdymo blokas (1) siuntai priskiria konkretų kurjerį;

- centrinis valdymo blokas (1) siuntos pristatymo blokui (4) perduoda siuntėjo kodą, siuntos kodą ir duomenis apie siuntos paėmimą;

- kurjeriui atvykus pas siuntėją, siuntos pridavimo blokas (3) siuntos pristatymo blokui (4) pateikia siuntėjo kodą;

- siuntos pristatymo blokas (4) patikrina, ar siuntėjo kodas sutampa su siuntėjo kodu, kurį pateikė centrinis valdymo blokas (1);

- jei siuntėjo kodas sutampa, siuntos pristatymo blokas (4) patikrina, ar siuntos kodas sutampa su siuntos kodu, kurį pateikė centrinis valdymo blokas (1);

- jei siuntos kodas sutampa, siuntos pristatymo blokas (4) siuntą nufotografuoja ir duomenis apie siuntą perduoda centriniam valdymo blokui (1);

- centrinis valdymo blokas (1) informuoja siuntos pridavimo bloką (3) ir siuntos gavimo bloką (5) apie siuntos paėmimą ir numatomą siuntos pristatymo laiką;

- centrinis valdymo blokas (1) sukuria gavėjo kodą ir nusiunčia jį siuntos gavimo blokui (5);

- centrinis valdymo blokas (1) siuntos pristatymo blokui (4) perduoda gavėjo kodą ir duomenis apie siuntos pristatymą;

- kurjeriui atvykus pas gavėją, siuntos gavimo blokas (5) siuntos pristatymo blokui (4) pateikia gavėjo kodą;

- siuntos pristatymo blokas (4) patikrina, ar gavėjo kodas sutampa su gavėjo kodu, kurį pateikė centrinis valdymo blokas (1);

- jei gavėjo kodas sutampa, siunta perduodama gavėjui;

- siuntos pristatymo blokas (4) informuoja centrinį valdymo bloką (1) apie siuntos pristatymą;

- centrinis valdymo blokas (1) informuoja siuntos užsakymo bloką (2) apie siuntos pristatymą;
- centrinis valdymo blokas (1) pašalina visą su siuntos siuntimu susijusią informaciją iš siuntos pristatymo bloko (4) programinių komponentų.

13. Siuntos priėmimo-perdavimo būdas bei siuntėjo, siuntos, kurjerio ir gavėjo identifikavimo būdas, pagal 12 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad visos operacijos, susijusios su siuntos priėmimu, pristatymu ir perdavimu, yra išsaugomos centriniame valdymo bloke (1) ir po siuntos pristatymo yra pašalinamos iš siuntos pristatymo bloke (4), todėl tai yra konfidencialus siuntos siuntimo būdas.

14. Siuntos priėmimo-perdavimo būdas bei siuntėjo, siuntos, kurjerio ir gavėjo identifikavimo būdas, pagal 12 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad centrinio valdymo bloko (1) sukurtas siuntėjo ar gavėjo kodas - tai PIN kodas, susidedantis iš raidžių, skaitmenų, kitų simbolių, kurio dėka galima identifikuoti siuntėją arba gavėją; o siuntos kodas - tai brūkšninis ar kitoks kodas, pagal kurį siuntos pristatymo blokas (4) identifikuoja siuntą.

15. Siuntos priėmimo-perdavimo būdas bei siuntėjo, siuntos, kurjerio ir gavėjo identifikavimo būdas, pagal 12 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad siuntos užsakymo blokas (2) siuntimo užsakymą gali valdyti visą laiką iki siuntos pristatymo, net siuntos užsakymo vykdymo eigoje galima pakeisti kurjerį arba gavėją.
