1. Branduolinio reaktoriaus grafito klojinio išmontavimo būdas, apimantis reaktoriaus ertmėje esančio grafito klojinio užtvindymą skysčiu, po to nuoseklų, einant nuo viršaus, klojinio blokų ir jo kitų grafito detalių iškėlimą ir valdomu manipuliatoriumi perdavimą į tam skirtą vietą už reaktoriaus ribų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad grafito klojiniui iškelti jį užtvindo skysčiu, kurio tankis yra didesnis už reaktoriaus grafito tankį, o šio skysčio į reaktoriaus ertmę įpila tiek, kad grafito klojinys, veikiamas Archimedo jėgos, iškiltų tiek, kad jo viršutiniai blokai plūduriuotų reaktoriaus ertmės viršuje, po to reaktoriaus ertmės viršuje plūduriuojančius grafito blokus, jų dalis ir kitas grafito detales valdomu manipuliatoriumi perduoda į tam skirtą vietą už reaktoriaus ribų, o reaktoriaus ertmę papildo tokiu kiekiu minėto skysčio, kurio tankis yra didesnis už reaktoriaus grafito tankį, kad būtų kompensuotas jau iškelto grafito tūris, o grafito klojinio žemiau esantys viršutiniai blokai vėl plūduriuotų reaktoriaus ertmės viršuje, kurie analogiškai bus perduoti į minėtą tam skirtą vietą už reaktoriaus ribų, aprašytus veiksmus kartoja tol, kol bus iškelti ir perduoti visi grafito klojinio blokai ir jo plūduriuojančios kitos dalys.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudojamas skystis reaktoriaus grafito klojiniui užtvindyti reaktoriaus ertmėje yra druskų vandeninis tirpalas.

3. Būdas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad druskų vandeninis tirpalas gali būti pagamintas iš druskų tokių kaip CsCOOH arba ZnCl2, arba CaBr2/CaCl2.

4. Būdas pagal bet kurį iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prieš grafito klojinio išmontavimą, išmontuoja reaktoriaus viršaus biologinę apsaugą, o prieš išmontuojant reaktoriaus viršaus biologinę apsaugą, reaktoriaus ertmę užpildo tokiu kiekiu minėto skysčio, kad grafito blokų viršutinis lygis reaktoriaus ertmėje būtų ties minėtos biologinės apsaugos apatiniu lygiu.

5. Būdas pagal bet kurį iš 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad po reaktoriaus viršaus biologinės apsaugos išmontavimo padidėjusią reaktoriaus ertmę papildo minėtu skysčiu iki tokio didžiausio lygio, kad pakilus grafito klojiniui skystis neišsilietų iš reaktoriaus ertmės.

6. Būdas pagal bet kurį iš 1-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad einamuoju metu esantys visi grafito klojinio viršutiniai blokai ir jo plūduriuojančios kitos dalys pakeliamos iki to paties lygio reaktoriaus ertmės viršuje, iš kurio vykdomas perdavimas į tam skirtą vietą už reaktoriaus ribų.

7. Būdas pagal bet kurį iš 1-6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad grafito klojinys, prieš jį užtvindant, gali būti sutvirtinamas įleidžiant į jame esamus kanalus tam tinkamas išmontavimo kreipiamąsias konstrukcijas.

8. Būdas pagal 7 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išmontavimo kreipiamosios konstrukcijos gali būti parinktos iš ankščiau naudotos reaktoriuje kanalų įrangos ar specialių strypų, kurių slydimo trintis su grafito blokais yra tiek maža, kad panardinus grafito blokus į skystį jie galėtų veikiami Archimedo jėgos neatliekant papildomų veiksmų slinkti šiomis išmontavimo konstrukcijomis. 
