Šiame išradime atskleidžiamas karšimo mechanizmas ir karšimo mašinos veikimo būdas, turintis iš priekinės krypties tiektuvo, priimtuvo, būgno, dviejų zonų dangtelių mechanizmo, nuimtuvo ir trijų ritinėlių medvilnės nuėmimo mechanizmo, kuriame tiektuvas paduoda medvilnę, o ant priimtuvo paviršiaus esantis karštuvų garnitūras sukimosi proceso metu sugriebia medvilnės pluoštą  nuo paduotos medvilnės; po to kai pirmą kartą medvilnės pluoštas yra iškaršiamas per stacionarių dangtelių sistemą, priimtuvo būgnas leidžia medvilnės pluoštui patekti į dviejų zonų dangtelių mechanizmą; dviejų zonų dangtelių mechanizmas yra sudarytas iš priekinės zonos dangtelių ir galinės zonos dangtelių juostų; priekinės zonos dangtelių spartos linija yra priešinga būgno spartos linijos krypčiai, o galinės zonos ir būgno spartos linijų kryptys sutampa; kai medvilnės pluoštas praeina per dviejų zonų dangtelių mechanizmą ir antrą kartą yra iškaršiamas stacionarių dangtelių juosta, medvilnės pluoštas yra nukreipiamas ant nuimtuvo paviršiaus; trijų ritinėlių medvilnės nuėmimo mechanizmas nuima karšinį nuo nuimtuvo paviršiaus. Šis išradimas ženkliai sumažina kiekvienos zonos komponento apkrovą ir galios nuostolius, o taip pat žymiai pagerina teršalų šalinimo gebą, tuo būdu gerokai padidindamas gamybos efektyvumą.