1. Akustinis difuzorius, kurį sudaro įgilintos skirtingo gylio ląstelės, iš medinių pleišto formos plokštumų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įgilinimai ląstelių pavidalu (6) pagaminti iš medinių nuožulnių trikampio formos plokštumų su perforacija (10, 4, 5), kurių kiaurymės užpildytos cilindrinės formos medienos bioanglies elementais (7).
2. Akustinis difuzorius pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nuožulnių medinių plokštumų perforacija sudaro 75%.

3. Akustinis difuzorius pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad medienos cilindrinės formos bioanglies elementų skersmuo 20–40 mm.
