1. Greito pristatymo užrakinama spintelė, apimanti bent vieną saugojimo skyrių (1),  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad greito pristatymo užrakinama spintelė papildomai apima drenažinę atbrailą (12), sumontuotą ant saugojimo skyriaus durų (11) išorinės pusės; šildymo įtaisą (14), sumontuotą ant saugojimo skyriaus durų (11) vidinės pusės ir sukonfigūruotą skyriaus (1) durų šildymui;

ledo bei sniego aptikimo įtaisą (15), sumontuotą ant saugojimo skyriaus durų (11) išorinės pusės ir sukonfigūruotą aptikti, ar ant skyriaus durų (11) išorinės pusės yra susikaupusio ledo bei sniego; ir

valdymo įtaisą (16), sumontuotą saugojimo skyriuje ir sujungtą su šildymo įtaisu (14) ir su ledo bei sniego aptikimo įtaisu (15) ir sukonfigūruotą valdyti šildymo įtaisą (14), kad jis šildytų priklausomai nuo signalo, gaunamo iš ledo bei sniego aptikimo įtaiso (15).

2. Greito pristatymo užrakinama spintelė pagal 1 punktą, kur ant skyriaus durų (11) viršutinio krašto ir (arba) apatinio krašto yra sumontuota drenažinė atbraila (12).

3. Greito pristatymo užrakinama spintelė pagal 1 arba 2 punktą, kur drenažinė atbraila (12) yra plokščia arba išgaubtos arkos formos, nukreiptos įstrižai žemyn.

4. Greito pristatymo užrakinama spintelė pagal 2 punktą, kur drenažinė atbraila (12) yra sumontuota ant skyriaus durų (11) apatinio krašto ir drenažinės atbrailos (12) apatinis kraštas yra aukščiau už žemiau esančio skyriaus durų (11) viršutinį kraštą arba viename lygyje su žemiau esančio skyriaus durų viršutiniu kraštu.

5. Greito pristatymo užrakinama spintelė pagal 1 punktą, papildomai apimanti:

izoliacinę guminę juostelę (13), sumontuotą ant skyriaus durų (11) rėmo ir sukonfigūruotą atskirti skyriaus duris (11) nuo skyriaus rėmo, kai skyriaus durys (11) yra uždarytos.

6. Greito pristatymo užrakinama spintelė pagal 1 punktą, papildomai apimanti:

temperatūros matavimo įrenginį (17), sumontuotą ant skyriaus durų (11) vidinės pusės ir sujungtą su valdymo įtaisu (16) bei sukonfigūruotą nustatyti esamą skyriaus durų temperatūrą.

7. Greito pristatymo užrakinama spintelė pagal 6 punktą, papildomai apimanti:

atsarginį elektros energijos tiekimo įrenginį (4), sukonfigūruotą tiekti elektros energiją greito pristatymo užrakinamai spintelei, kai greito pristatymo užrakinama nėra prijungta prie elektros energijos tiekimo tinklo.

8. Greito pristatymo užrakinama spintelė pagal 1 punktą, papildomai apimanti:

skyriaus durų (11) pritraukimo įtaisą, kurį sudaro pirmasis pritraukimo modulis (1101), sumontuotas ant skyriaus durų vidinės pusės krašto, ir antrasis pritraukimo modulis (1102), sumontuotas ant skyriaus durų rėmo, ir kuris sukonfigūruotas uždaryti skyriaus duris, panaudojant magneto jėgą tarp pirmojo pritraukimo modulio (1101) ir antrojo pritraukimo modulio (1102).

9. Greito pristatymo užrakinama spintelė pagal 1 punktą, papildomai apimanti: apšvietimo įtaisą (18), sumontuotą saugojimo skyriuje ir sujungtą su valdymo įtaisu (16), sukonfigūruotą apšviesti saugojimo skyrių, atsižvelgiant į valdymo įtaiso (16) siunčiamą apšvietimo valdymo signalą.

10. Greito pristatymo užrakinama spintelė pagal 1 punktą, papildomai apimanti: infraraudonųjų spindulių aptikimo įtaisą (19), sumontuotą saugojimo skyriuje ir sujungtą su valdymo įtaisu (16), sukonfigūruotą nustatyti, ar saugojimo skyriuje yra saugomas daiktas, ir siųsti aptikimo signalą į valdymo įtaisą (16). 
