1. Krušos ir kitų smūginių apkrovų imitavimo įrenginys saulės elementų paviršiams testuoti, turintis prietaisą, generuojantį smūgines apkrovas į testuojamą paviršių,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginys susideda iš daugybės krušos ledo gabalėlius imituojančių kamuoliukų (2), lanksčia jungtimi (5) pritvirtintų prie besisukančio veleno (3), sujungto su varikliu (5).

2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad besisukančių velenų (3) yra daugiau nei vienas.

3. Įrenginys pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad besisukančių velenų (3) išilginės ašys yra nukreiptos statmenai testuojamų saulės elementų (1) judėjimo konvejeriu krypčiai (R).

4. Įrenginys pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad besisukančių velenų (3) išilginės ašys yra nukreiptos kampu (α) testuojamų saulės elementų (1) judėjimo konvejeriu krypčiai (R).

5. Krušos imitavimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad variklis (4) yra keičiamo dažnio variklis.

6. Krušos imitavimo įrenginio saulės elementų paviršiams testuoti veikimo būdas, apimantis testuojamo saulės elemento paviršiaus veikimą smūgine apkrova, imituojančia krušą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad saulės elemento (1) paviršių smūgiuoja daugybe krušą imituojančių kamuoliukų (2), lanksčia jungtimi (5) pritvirtintų prie besisukančio veleno (3), sujungto su varikliu (5), judančių apskritimine trajektorija.

7. Būdas pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad saulės elemento (1) paviršių smūgiuoja daugybe krušą imituojančių kamuoliukų (2), pritvirtintų prie dviejų ir daugiau velenų (3), besisukančių ta pačia kryptimi.

8. Būdas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad saulės elemento (1) paviršių smūgiuoja daugybe krušą imituojančių kamuoliukų (2), pritvirtintų prie dviejų ir daugiau velenų (3), besisukančių skirtingomis kryptimis.

9. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių 6-8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vienu metu naudoja daugybę skirtingos masės, medžiagų ir matmenų kamuoliukų (2).

10. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių 6-9 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad, keičiant atstumą (a) tarp veleno (3) ir testuojamo saulės elemento (1), nustato smūginės apkrovos poveikį saulės elementui (1), esant skirtingiems smūgio jėgos poveikio kampams (λ).

11. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių 6-10 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad keičia variklio (5) dažnį ir velenų (3) išilginės ašies pasukimo kampą (α) saulės elementų (1) judėjimo krypties (R) atžvilgiu, tokiu būdu imituojant skirtingus natūralios krušos variantus.

12. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių 6-11 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad taikomas srovinėje gamyboje, kai saulės elementai (1) praslenka nesustodami pro krušos testavimo įrenginį. 

13. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių 6-12 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudoja papildomą vaizdo nuskaitymo įrangą, kuri atpažįsta atsiradusius defektus ir juos fiksuoja bei informuoja ar siunčia signalus į kitus automatinės gamybos proceso vykdiklius, skirtus stabdyti konvejerį ar nukreipti brokuotą produktą kitu srautu.
