1. Erdvinė žemės ūkio transporto priemonės rėmo konstrukcija, prie kurios prijungiami konstrukciniai mazgai, apimanti:

viršutinę horizontaliąją konstrukciją, sudarytą iš standžiai sujungtų išilginių vamzdinių sijų (1), skersinių (27) ir įstrižai (29) išdėstytų konstrukcinių vamzdžių;

vidurinę horizontaliąją konstrukciją, kurios priekinė dalis yra siaurėjanti, sudarytą iš standžiai sujungtų išilginių vamzdinių sijų (19, 25, 26), skersinių konstrukcinių vamzdžių (43) ir standumo elementų (40, 42, 44);

apatinę horizontaliąją konstrukciją, sudarytą iš išilginių vamzdinių sijų (8), skersinių (38) ir įstrižai (37) išdėstytų konstrukcinių vamzdžių,

kur viršutinė, vidurinė ir apatinė horizontaliosios konstrukcijos tarpusavyje standžiai sujungtos statmenai (3, 15) ir įstrižai (2, 4, 14, 17, 18, 20) išdėstytais konstrukciniais vamzdžiais papildomai prijungiant standumo elementą (21) ir vieną vamzdžių porą (2) sujungiant skersiniu vamzdžiu,

b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad erdvinėje rėmo konstrukcijoje yra patalpinamos keičiamos didelės talpos kuro talpyklos, kurios yra skirtos žemės ūkio transporto priemonės darbui.

2. Erdvinė žemės ūkio transporto priemonės rėmo konstrukcija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad galinių ratų stebulės laikikliais (48) prijungiamos ant tvirtinimo plokštelių (7), sujungtų su laikikliais (6), pritvirtintais prie išilginių sijų (12) ir statmenų galinių vamzdžių (3, 15), į kuriuos įstatomi flanšai (10), skirti prijungti minėtas ratų stebules.

3. Erdvinė žemės ūkio transporto priemonės rėmo konstrukcija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad mechaninio padargų sukabinimo įtaiso apatinė dalis (51) prijungiama ant tvirtinimo plokštelių (31), tvirtinamų prie rėmo išilginių sijų (12), reguliuojamomis svirtimis (49), prijungtomis prie tvirtinimo plokštelių (11), kurios standžiai sujungiamos su rėmo apatinėmis sijomis (12) ir papildoma plokštele (50), sujungta su ausele (36), prijungta prie galinės skersinės sijos (38) vidurio; sukabinimo įtaiso viršutinė dalis (54) sujungiama guoliaviečių pora (53), kurios prijungiamos prie rėmo konstrukcijos tvirtinimo elementais (32), ir hidrauliniais cilindrais (52), sujungiamais su laikikliais (33), prijungtais ant galinių vamzdžių (3) ir laikiklių (6). 

4. Erdvinė žemės ūkio transporto priemonės rėmo konstrukcija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad keičiamų kuro talpyklų platforma (55) prijungiama kreipiančiosiomis (35), sujungtomis su rėmo apatinės horizontaliosios konstrukcijos išilginių sijų fragmentais, ir hidrauliniu cilindru (56), sujungtu su laikančiąja ausele (14), standžiai prijungta prie apatinės horizontaliosios rėmo konstrukcijos skersinio vamzdžio (38) ir jungiamojo vertikalaus vamzdžio, o talpyklų konstrukcijai judant rėmo (35) ir durų platformos (60) kreipiančiosiomis, ši fiksatoriumi (57) atsiremia į flanšą (16), prijungtą prie apkabos (28), kuri pritvirtinta prie skersinio (39) ir išilginių rėmo vamzdžių.

5. Erdvinė žemės ūkio transporto priemonės rėmo konstrukcija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad durų platforma prijungiama prie išilginių sijų (12) vyriais (58) ir fiksuojama vertikalioje padėtyje dvikrypčiu hidrauliniu cilindru, prijungiamu prie viršutinės horizontaliosios rėmo konstrukcijos galinio skersinio vamzdžio (27), ir laikiklių su auselėmis (34), o kuro talpyklų platforma (55) atsiremia fiksatoriumi (57) į durų platformos flanšą (59).

6. Erdvinė žemės ūkio transporto priemonės rėmo konstrukcija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vairuotojo kabina prijungiama išorinėje viršutinėje rėmo konstrukcijos dalyje laikikliais (61) ir hidrauliniu cilindru (62), sujungiamu su tvirtinimo ausele (45), standžiai prijungta prie skersinio vamzdžio, o kabinai pasiekus maksimalią atlenkimo padėtį, ši remiasi į apsauginius elementus (47), pritvirtintus ant skersinio vamzdžio (27).

7. Erdvinė žemės ūkio transporto priemonės rėmo konstrukcija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad prie jos prijungiami šie standartiniai konstrukciniai mazgai:

važiuoklės priekinis vairuojamas tiltas su elektros pavara prijungiamas tilto sijomis (24), kurių viena prie rėmo konstrukcijos tvirtinama standžiai, o kita prijungiama prie tvirtinimo plokščių (22);

šoninės komponentų talpyklos (63), tvirtinamos ant papildomos rėmo konstrukcijos, prijungiamos prie erdvinės rėmo konstrukcijos įvorėmis (30); energijos jėgainė (pvz. vidaus degimo variklis, elektros generatorius) tvirtinama priekinėje erdvinėje rėmo konstrukcijos dalyje, po atlenkiama vairuotojo kabina; priekabų ir puspriekabių sukabinimo įtaisas, prijungiamas galinėje viršutinėje rėmo konstrukcijos dalyje. 
