1. Naminių gyvūnų ekskrementų surinkimo maišelio gamybos būdas, apimantis plastiko maišelio suformavimą, patogų surinkti ir patalpinti maišelyje naminių gyvūnų ekskrementus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima šias maišelio gamybos stadijas:

a) plokščią ir atvirą abiejuose galuose plastiko rankovę (1), suformuotą iš plastiko plėvelės, perlenkia per išilginę liniją (a-a), suformuojant išilgai perlenktą plastiko rankovę (2);

b) apatinį perlenktos plastiko rankovės (2) galą (3), susidedantį iš keturgubos plėvelės, aklinai užlydo, gaunant sandarią siūlę (4).

2. Naminių gyvūnų ekskrementų surinkimo maišelis, turintis priemonę ekskrementų surinkimui, pagamintas būdu pagal 1 punktą.

3. Maišelis pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi semtuvą (5), skirtą naminių gyvūnų ekskrementų surinkimui, suformuotą išskleisto ir sandariai siūle (4) uždaryto maišelio gale ir kurį sudaro dvigubai sulenkta ir užlydyta rankovės siūlė (4) kartu su šoniniais apatiniais dvigubos plėvelės maišelio paviršiais. 
