1. Peptidininės nukleorūgšties (PNR) zondas, skirtas Shigella Castellani aptikimui,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad PNR zondo DNR seka yra 5, -GATAATCTACGGCATATGGC-3'.

2. PNR zondas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad zondas gali aptikti Shigella Castellani rRNR, rDNR taikinio seką arba seką, komplementarią Shigella Castellani rRNR.

3. PNR zondas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo N-galas yra sujungtas su bent vieno tipo žymens medžiaga.

4. PNR zondas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad N-galo žymens medžiaga yra parinkta iš vieno iš šių: fluoresceino, biotino ir digoksino.

5. Rinkinys, skirtas Shigella Castellani aptikimui, apimantis zondą pagal bet kurį iš 1-4 punktų.

6. Rinkinys pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rinkinys papildomai apima bent vieną iš šių tirpalų: fiksatorių, hibridizacijos tirpalą ir praplovimo tirpalą.

7. Rinkinys pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fiksatoriaus sudėtyje yra paraformaldehido ir natrio hidroksido, tai yra, 4-6 % (wt/vol) paraformaldehido ir 8-10 % (wt/vol) natrio hidroksido.

8. Rinkinys pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad hibridizacijos tirpalo sudėtyje yra 20-30% (vol/vol) formamido, 5-10 % (wt/vol) gliukozės sulfato, 10 mM natrio chlorido, 0,1-0,2 % (wt/vol) polisacharozės, 5 mM etilendiamino tetraacto rūgšties.

9. Rinkinys pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad praplovimo tirpalo sudėtyje yra 10 mM maleino rūgšties, 0,3-0,5 % (vol/vol) Tween 20.

10. Shigella Castellani aptikimo būdas, kuriame yra naudojamas PNR zondas pagal 1-4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima šiuos etapus:

(1) paimami 1-5 gramai mėginio, mėginys dedamas į mėgintuvėlį, kuriame yra 5-8 ml sterilizuoto LB kultūros tirpalo, ir auginama purtant 37 °C temperatūroje 1 valandą;

(2) bakterijų ląstelės yra surenkamos jas centrifuguojant, švelniai praplaunamos steriliu vandeniu vieną kartą, po to suspenduojamos steriliame vandenyje, bakterijų suspensijos gavimui;

(3) paimama 8-10 µl (2) etapo bakterijų suspensijos patepimui ant sterilaus objektinio stiklelio, pridedama 5–10 µl fiksatoriaus ir gerai sumaišoma.

(4) (3) etapo objektinis stiklelis įdedamas į 80° C temperatūros orkaitę pakaitinimui 20-30 minučių.

(5) paimama 15-20 µl hibridizacijos tirpalo, kurio sudėtyje yra 25 ng/ml koncentracijos PNR zondas, ir užlašinama ant objektinio stiklelio, atliekama hibridizacija 55° C temperatūroje 20-30 minučių.

(6) po hibridizacijos, 2-3 kartus praplaunama praplovimo tirpalu, kiekvienas praplovimas trunka 5 minutes.

(7) po išdžiovinimo ore, mikroskopu yra stebimas fluorescencijos ryškumas ir bakterijų forma.