1. Patalpos oro drėkinimo, prisotinimo inhaliacinėmis medžiagomis, valymo, šildymo ir vėsinimo įrenginys, kurį sudaro oro sistema, vandens ir medžiagų inhaliacijos sistema ir kiti įrenginio funkcijoms atlikti reikalingi elementai,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginyje yra šie papildomi elementai:

- grotelės (1);

- vandens padavimo ir pašalinimo sistema (2);

- oro pašalinimo iš grotelių sistema (3);

- grotelių termoreguliatorius (4); 

- automatinio lašinimo sistema (5);

- garinimo medžiaga (6);

- druskos tirpalo garinimo indas (7);

- kvapų garinimo indas (8);

- indų dangteliai (9);

- oro filtras (10);

- ventiliatorius (11).

2. Patalpos oro drėkinimo, prisotinimo inhaliacinėmis medžiagomis, valymo, šildymo ir vėsinimo įrenginys, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad grotelės (1) yra iš šilumai laidžios medžiagos pagaminti vamzdžiai ar kiti tuščiaviduriai elementai, kuriais teka vanduo, patekęs iš šildymo vandeniu sistemos.

3. Patalpos oro drėkinimo, prisotinimo inhaliacinėmis medžiagomis, valymo, šildymo ir vėsinimo įrenginys, pagal ankstesnius punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad garinimo medžiaga (6) yra medžiaga, turinti didelį paviršiaus plotą, sugebanti gerai įgerti ir išgarinti vandenį ar kitą skystį, yra laidi šilumai, ir yra uždedama, pakabinama ar kitaip pritvirtinama prie grotelių (1).

4. Patalpos oro drėkinimo, prisotinimo inhaliacinėmis medžiagomis, valymo, šildymo ir vėsinimo įrenginys, pagal ankstesnius punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad automatinio lašinimo sistema (5)- tai sklendė, pro kurią iš vandentiekio sistemos ant garinimo medžiagos (6) arba į vandens talpą (12) automatiškai patenka vanduo.

5. Patalpos oro drėkinimo, prisotinimo inhaliacinėmis medžiagomis, valymo, šildymo ir vėsinimo įrenginys, pagal ankstesnius punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad druskos tirpalo garinimo indas (7) ir inhaliacinių medžiagų garinimo indas (8) yra šalia garinimo medžiagos (6) ir grotelių (1), todėl vanduo, garuodamas nuo garinimo medžiagos (6), geriau išgarina ir paskirsto po aplinką medžiagas, esančias druskos tirpale, kvapiąsias ar kitas inhaliacines medžiagas.

6. Patalpos oro drėkinimo, prisotinimo inhaliacinėmis medžiagomis, valymo, šildymo ir vėsinimo įrenginys, pagal ankstesnius punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad druskos tirpalo garinimo indas (7) ir inhaliacinių medžiagų garinimo indas (8) yra pagaminti iš šilumai laidžios medžiagos ir liečiasi su įrenginio grotelėmis (1) ar radiatoriaus elementais, kuriais cirkuliuoja šiltas vanduo, arba vienas su kitu, todėl pagreitėja inhaliacinių medžiagų bei medžiagų, esančių druskos tirpale, išsiskyrimas ir susimaišymas su patalpos oru.

7. Patalpos oro drėkinimo, prisotinimo inhaliacinėmis medžiagomis, valymo, šildymo ir vėsinimo įrenginys, pagal ankstesnius punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginys turi ventiliatorių (11) ir oro filtrą (10), todėl ant garinimo medžiagos (6) yra pučiamas išvalytas oras, kuris padidina vandens ar kitų skysčių garavimą nuo garinimo medžiagos (6).

8. Patalpos oro drėkinimo, prisotinimo inhaliacinėmis medžiagomis, valymo, šildymo ir vėsinimo įrenginys, pagal ankstesnius punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad to paties išradimo vienu iš įgyvendinimo būdų įrenginys papildomai turi vandens talpą (12), tada grotelės (1) yra įmerktos į vandens talpoje (12) esantį vandenį ar kitą skystį. 

9. Patalpos oro drėkinimo, prisotinimo inhaliacinėmis medžiagomis, valymo, šildymo ir vėsinimo įrenginys, pagal 8 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad to paties išradimo vienu iš įgyvendinimo būdų, kai įrenginys turi vandens talpą (12), garinimo medžiaga (6) yra sraigto formos, jos apatinė dalis yra panirusi į vandens talpą (12), o viršutinė dalis yra ore ir pritvirtinta prie grotelių (1). 

10. Patalpos oro drėkinimo, prisotinimo inhaliacinėmis medžiagomis, valymo, šildymo ir vėsinimo įrenginys, pagal ankstesnius punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad to paties išradimo vienu iš įgyvendinimo būdų įrenginys gali būti pritaikomas prie jau esančių radiatorių, ant jų pritvirtinant pakabinamas groteles (13)- tai iš šilumai laidžių medžiagų pagaminti tuščiaviduriai vamzdžiai, turintys prie radiatoriaus šildymo sekcijos besiliečiančias kojeles, kurios perduoda šilumą iš radiatoriaus į pakabinamas groteles (13).

11. Patalpos oro drėkinimo, prisotinimo inhaliacinėmis medžiagomis, valymo, šildymo ir vėsinimo įrenginys, pagal 10 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pakabinamos grotelės (13) turi skylutės, kurios padidina šilto oro grotelėse (13) tekėjimo greitį. 

12. Patalpos oro drėkinimo, prisotinimo inhaliacinėmis medžiagomis, valymo, šildymo ir vėsinimo įrenginys, pagal 11 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pakabinamos grotelės (13) gali būti sandarios, jose gali būti vanduo ar kitas šilumnešis.

13. Patalpos oro drėkinimo, prisotinimo inhaliacinėmis medžiagomis, valymo, šildymo ir vėsinimo įrenginio pagal ankstesnius punktus veikimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginio veikimo būdas turi šiuos etapus:

- vandens padavimo ir pašalinimo sistema (2) paduoda vandenį į groteles (1) iš šildymo vandeniu sistemos;

- grotelių termoreguliatorius (4) palaiko nustatytą temperatūrą grotelėse (1);

- įrenginio grotelėmis (1) teka vanduo, patekęs iš šildymo vandeniu sistemos;

- automatinio lašinimo sistema (5) lašina vandenį ant garinimo medžiagos (6);

- vanduo susigeria į garinimo medžiagą (6);

- grotelės (1) įkaista ir šiluma yra perduodama garinimo medžiagai (6), druskos tirpalo garinimo indui (7) ir inhaliacinių medžiagų garinimo indui (8);

- vanduo garuoja nuo garinimo medžiagos (6); 

- inhaliacijos skystis garuoja nuo inhaliacinių medžiagų garinimo indo (8), druskos tirpalo prisisotinęs skystis garuoja nuo druskos tirpalo garinimo indo (7); 

- ventiliatorius (11) pučia šiltą orą ant garinimo medžiagos (6); 

- norint sumažinti oro drėkinimą ar šildymą, grotelių termoreguliatoriaus (4) pagalba sumažinama grotelių (1) temperatūra arba automatinio lašinimo sistemos (5) pagalba sumažinamas patenkančio vandens kiekis ant garinimo medžiagos (6);

- norint sumažinti į aplinką patenkančių inhaliacinių medžiagų arba medžiagų iš druskos tirpalo patekimą į aplinką, druskos tirpalo garinimo indas (7) arba inhaliacinių medžiagų garinimo indas (8) yra uždengiami dangteliais (9). 
