1. Deguonies arba aerozolio terapijos kaukės laikančiosios juostelės pritvirtinimo būdas, sujungiant kaukės korpusą su laikančiąja juostele,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad suformuotą pagal žmogaus burnos, nosies ertmės, deguonies padavimo ir ventiliacijos angas kaukės korpusą, pagamintą iš sintetinio termoplastinio polimero, neišardomai, ultragarsiniu litavimu sujungia su laikančiąja juostele, kuri yra pagaminta iš sintetinio termoplastinio polimero ir yra elastinė, o jos elastinis pailgėjimas yra 150-250 procentų. 

2. Deguonies arba aerozolio terapijos kaukės laikančiosios juostelės pritvirtinimo būdas, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudoja ištisinę elastinę laikančiąją juostelę, kurios galus, ultragarsinio litavimo būdu, prilituoja priešinguose kaukės korpuso šonuose, taip suformuojant kilpą užkabinimui aplink galvą.

3. Deguonies arba aerozolio terapijos kaukės laikančiosios juostelės pritvirtinimo būdas, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudoja dvi ištisines elastines laikančiąsias juosteles, kurių kiekvienos galus, atitinkamu atstumu vienas nuo kito, atskirai, po vieną, dešiniajame ir kairiajame korpuso šonuose, ultragarsinio litavimo būdu, prilituoja prie kaukės korpuso, taip suformuojant kiekviename korpuso šone po kilpą užkabinimui už ausų.
