1.Koncentrinių dūmtraukių sekcija, susidedanti iš turinčių atramines briaunas išorinio ir vidinio vamzdžių ir laikiklių,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi du išlankstytus iš plieninio strypo (vielos) laikiklius – radialinį-ašinį (3) ir radialinį (4), kurie yra įremti į išorinio (1) ir vidinio (2) vamzdžių sieneles, 

radialinis-ašinis laikiklis (3) susideda iš dviejų atkarpų, jungčių (3b) ir ištęstos kilpos, kur iš atkarpų išlenkti pusžiedžiai (3a), formuojantys išorinį žiedą, o iš kilpos suformuoti dvigubi pusžiedžiai (3c), formuojantys vidinį žiedą,

vidinio žiedo pusžiedžiai (3c) yra lygiagretūs išorinio žiedo pusžiedžiams (3a) ir išlenkiant jungtis (3b) perstumti atžvilgiu vienas kito taip, kad atitiktų vidinio vamzdžio (2) stačiakampės briaunos (2d) ir išorinio vamzdžio 1 atraminės briaunos (griovelio) (1c) padėtis sekcijoje,

radialinio-ašinio laikiklio (3) išorinio žiedo pusžiedžiai (3a) įremti į išorinio vamzdžio (1) atraminį griovelį (1c), o vidinio žiedo pusžiedžiai (3c) iš abiejų pusių tampriai apgaubia vidinio vamzdžio (2) stačiakampę briauną (2d), 

radialinis laikiklis (4) susideda iš sujungtų jungtimis (4c) išorinio (4a) ir vidinio (4b) žiedų segmentų, kur išorinio žiedo segmentai (4a) įremti į išorinio vamzdžio atramą (1e), o vidinio žiedo segmentai (4b) tampriai apgaubia vidinį vamzdį (2).

2. Dūmtraukių sekcija, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad radialinis laikiklis (4) gali turėti tris ir daugiau išorinių ir vidinių žiedų segmentų.
