1. Gravimetrinis dujų jutiklis apimantis

- bent vieną talpinį mikromontuojamą ultragarsinį keitiklį (CMUT) (101) su membrana (107), apatiniu pagrindo elektrodu (109) ir viršutiniu membranos elektrodu (104),

- CMUT keitiklio membraną (107) dengiantį funkcinio polimero sluoksnį (105),

- elektrinę CMUT keitiklio valdymo schemą, oscilografą ir kompiuterį matavimo duomenims saugoti ir apdoroti (200),

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad CMUT keitiklio membraną (107) dengiantis funkcinio polimero sluoksnis (105) yra iminų grupės polimeras, skirtas tiksliai matuoti dujų koncentracijas su vienu CMUT keitikliu (101) ar keliais lygiagrečiai sujungtais to paties tipo CMUT keitikliais (101).

2. Dujų jutiklis pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad CMUT keitiklis (101) turi matricos (301) sudarytos iš daugiau kaip vieno CMUT elemento topologiją, kurioje CMUT elementų (101) elektrodai yra sujungti lygiagrečiai.

3. Dujų jutiklis pagal 1 punktą besiskiriantis, tuo kad CMUT jutiklio elementų membranos (107) yra padengtos funkciniu polimeru (105) centrifugavimo būdu.

4. Dujų jutiklis pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame naudojamas kryžminis funkcinio polimero (105) selektyvumas bent dviems skirtingoms tikslinėms dujoms tiriamame dujų mišinyje.

5. Dujų jutiklis pagal 4 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tiriamame dujų mišinyje tikslinės dujos aptinkamos ir jų koncentracija nustatoma CMUT signalo dinaminių parametrų membranos (107) rezonanso dažnio Frez ir rezonanso kokybės Q analizės būdu (400).

6. Dujų jutiklis pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad funkcinis polimeras (105) yra iminų grupės polimeras metiliuotas polietileniminas (mPEI).

7. Dujų jutiklis pagal 6 punktą besiskiriantis, tuo kad yra naudojamas anglies dvideginio koncentracijai dujų mišinyje matuoti (402).

8. Dujų jutiklis pagal 6 punktą besiskiriantis, tuo kad yra naudojamas sieros dvideginio koncentracijai dujų mišinyje matuoti (404).

9. Dujų jutiklis pagal 6 punktą besiskiriantis, tuo kad yra naudojamas aptikti sieros dvideginį ir anglies dvideginį ir matuoti jų koncentraciją dujų mišinyje (403). 
