1. Tvoros konstrukcijos sistema, apimanti:

- tvoros pamatą (2),

- tvoros stulpelius (3),

- tvoros segmentą (1), susidedantį iš prie stulpelių (3) pritvirtintų dviejų vertikalių bėgelių (6), į kuriuos iš viršaus įleidžiami vienas ar daugiau horizontalių skersinių (4) kartu su jungiančių elementų (5) poromis kiekvieno skersinio (4) galuose,

- viršutinius fiksatorius (8) ar viršutinę siją (14), užtvirtinančius ir/arba užrakinančius sustatytą horizontalių skersinių (4) steką,

b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad

- horizontalusis skersinis (4) yra standi lamelė, suformuota iš lakštinės medžiagos ir turinti erdvinį profilį,

- jungiantis elementas (5) iš nugarinės pusės atitinka vertikalaus bėgelio (6) formą, o priekinėje pusėje turi išpjovas ir/arba griovelius (7), kurių forma atitinka horizontalaus skersinio (4) profilio formą, kad profilį įleisti į išpjovas/griovelius.

2. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jungiančio elemento (5) išpjova/griovelis (7) yra tiek gilus, kad horizontaliam skersiniui (4) užtikrinamas pakankamas jo išilginio terminio poslinkio tarpas tarp jungiančių elementų ( 5) įleistų į vertikalius bėgelius (6).

3. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jungiantis elementas (5) pagamintas iš polivinilo, polietileno, polipropileno plastikų ar jų kompozitų, arba iš kitų tinkamų medžiagų.

4. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jungiantis elementas (5) gali turėti konfigūracijas, kuriose

- jungiantis elementas (5) laiko dalį vienos lamelės (4) ir dalį kitos;

- du jungiantys elementai (18) kartu laiko vieną lamelę (4);

- vienas jungiantis elementas laiko vieną lamelę (4).

5. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad horizontalaus skersinio (4) erdviniai profiliai yra sustiprinti, panaudojant papildomus vidinius profilį stiprinančias pervaras ir elementus.

6. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad horizontalaus skersinio (4) profilis pagamintas iš cinkuotos skardos ir padengtas poliesteriniais, medžio imitacijos ar kitais lauko sąlygoms skirtais dažais.

7. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad horizontalaus skersinio (4) profilis pagamintas iš metalo lakštų, klijuotos drėgmei atsparios medienos, plastiko ar kitų lauko sąlygoms tinkamų medžiagų.

8. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vertikalusis bėgelis (6) yra sudarytas iš

- išorinio bėgelio (6.1), pritvirtinto prie tvoros stulpelio (3);

- vidinio bėgelio (6.2), kuris įdėtas į išorinį bėgelio (6.1) vidų, o į vidinio bėgelio (6.2) vidų įleidžiami horizontalūs skersiniai/lamelės (4) kartu su jungiančiais elementais (5);

- dviejų arba daugiau išlenktų spyruokliuojančių plieno plokštelių (6.3), kompensuojančių išilginius tvoros segmento (1) poslinkius, terminius lamelių (4) ilgio pokyčius, tvoros stulpelių (3) nuokrypius nuo vertikalios ašies.

9. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vertikalusis bėgelis (6) ir vertikalusis išorinis bėgelis (6.1) turi apatinę tvoros segmento (1) atramą (10), skirtą atremti ir laikyti horizontalius tvoros skersinius (4) kartu su juos jungiančiais elementais (5).

10. Sistema pagal 1-9 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sumontuotų tvoros segmentų (1) vertikalieji bėgeliai (6) kartu su tvoros stulpeliais (3) iš šonų uždengiami apsauginiais uždengimais (17) kurie

- turi užlenktus kraštus, skirtus užsikabinti už vertikaliųjų bėgelių (6) kraštų;

- yra įrengiami nuleidžiant juos iš viršaus taip, kad uždengimo (17) užlenkti kraštai užsikabintų už vertikaliųjų bėgelių (6) kraštų;

- įrengti uždengimai (17) užtvirtinami/užrakinami viršutiniais fiksatoriais (8) ar viršutine sija (14), kartu su visa tvoros segmento (1) konstrukcija.

11. Tvoros segmento (1) turinčio konstrukciją pagal 1-10 punktus surinkimo būdas, kai įrengtas tvoros pamatas (2) ir bent du gretimi tvoros stulpeliai (3),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima šiuos žingsnius:

- dviejų vertikalių bėgių (6) pritvirtinimą prie tvoros stulpų (3) varžtais, sraigtais ar vinimis;

- horizontalaus skersinio (4) su dviem jungiančiais elementais (5) įleidimą į minėtus du vertikalius bėgelius (6), žingsnį kartojant su nustatytu horizontalių skersinių (4) kiekiu, arba kol tvoros segmentas (1) užsipildys;

- surinkto tvoros segmento (1) užtvirtinimas, ant vertikalių bėgelių (6) sumontavus dangtelius (8) arba segmento (1) viršaus pritvirtinus viršutinę siją arba stogelį (14).
