1. Neeksploatuojamų padangų perdirbimo į naftos produktus įranga, susidedanti iš kaitinimo ir terminio žaliavos apdorojimo kamerų, kaitinimo elementų, žaliavos padavimo ir perdirbtos žaliavos surinkimo zonų, b e s i- s k i r i a n t i tuo, kad įrangą sudaro: technologinio proceso valdymui įrengtas valdymo pultas, technologinio proceso vyksmui pirolizės kamera, pagaminta iš metalinio kaitrai atsparaus vamzdžio, viename gale sujungta su neeksploatuojamų padangų padavimo skyriumi ir įvedimo į pirolizės kamerą skyriumi, kuris sujungtas su dujų nutraukimo ventiliatoriumi dujų sugrąžinimui į pirolizės kamerą iš padavimo ir įvedimo skyrių; skyriai vienas nuo kito ir taip pat įvedimo skyrius nuo pirolizės kameros atskirti automatiškai atidaromomis pertvaromis; pirolizės kamera kitame gale per sklendę sujungta su perdirbtos žaliavos talpa; pirolizės kamera patalpinta į kaitinimo kamerą, kuri pagaminta iš metalinio kaitrai atsparaus vamzdžio, kurioje sumontuoti kaminai su automatiniais traukos reguliatoriais ir degikliai, į kuriuos skysto kuro padavimui iš kuro talpos per skysto kuro padavimo skirstytuvus įrengtos kuro padavimo linijos; susidariusių pirolizės kameroje dujų padavimui į degiklius ir taip pat dujų padavimui į dujų kondensatorių, kuris sujungtas su skystos žaliavos surinkimo talpa, įtaisyti dujų nutraukimo kanalai.
