1. Biriųjų sudėtinių trąšų gamybos būdas, kai birūs komponentai yra sumaišomi maišytuve, drėkinami vandeniu ir (arba) vandens garais, granuliuojami, džiovinami, frakcionuojami, smulkioji frakcija yra grąžinama į maišytuvą ir kondicionuojama,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad birūs trąšų komponentai nuo 1 iki 10 minučių yra maišomi su drėgnais komponentais, gautais iš maišytuvo apatinėje dalyje įtaisyto vamzdinio reaktoriaus, kuriame šarminiai trąšų komponentai buvo neutralizuoti mineralinėmis rūgštimis, yra pakeliama mišinio temperatūra ne daugiau, kaip iki 140 ºC, granuliuojama apipurškiant rūgštintu vandeniu ir (arba) pašildant vandens garais, džiovinama, frakcionuojama, smulkioji granuliuoto produkto dalis yra grąžinama į maišytuvą.
2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vamzdiniame reaktoriuje sumaišius šarminį komponentą su rūgštiniu vyksta egzoterminė cheminė sąveika.
3. Būdas pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šarminį komponentą sudaro amoniako vandeniniai tirpalai, kuriuose yra amonio nitrato, karbamido, amonio sulfato, kalcio nitrato, magnio nitrato arba jų mišinių, kalio šarmo ar kalio druskų arba jų mišinių, o rūgštinį – azoto, fosforo arba sieros rūgštys moliniu santykiu NH3:H3PO4 = 1-3:1 arba NH3:H2SO4 = 0,9-2:1, arba NH3:HNO3 = 0,9-1:1.
4. Būdas pagal 1, 2, 3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad visų komponentų kiekiai ir santykiai yra parenkami taip, kad granuliuotame produkte azoto kiekis yra nuo 5 iki 25, o sieros kiekis yra iki 15 masės procentų.
5. Būdas pagal 1, 2, 3, 4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į birius trąšų komponentus yra įmaišoma kalcio, magnio, boro mineralų ar jų mišinių.
