1. Tvoros jungiantis elementas (1), skirtas apjungti du tvoros konstrukcijos komponentus (2, 3), kai

• pirmasis jungiamas komponentas (2) turi vamzdinį skerspjūvį,

• antrasis jungiamas komponentas (3) jungimo vietos paviršiuje turi galimybes tvirtinti jungiantį elementą (1) viename arba daugiau tvirtinimo taškų,

b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad jungiantį elementą (1) sudaro

• pirmojo komponento (2) vidinį skerspjūvį atitinkančios formos laikiklis (4), įkišamas į pirmojo komponento (2) vidų, ir

• vieną arba daugiau tvirtinimo auselių (5), skirtų jungiantį elementą (1) tvirtinti prie antrojo jungiamo komponento (3) paviršiaus minėtuose viename arba daugiau tvirtinimo taškų.

2. Elementas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, turi dvi tvirtinimo auseles (5).

3. Elementas pagal 1 ir 2 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad jungiantis elementas (1) yra suformuotas iš lakštinės medžiagos ir turintis tvirtinimo auseles (5) ir erdvinę kilpą (4), kurios skersinio pjūvio forma atitinka pirmojo jungiamo tvoros komponento (2) vidinį skerspjūvį.

4. Elementas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad yra pagamintas iš metalo, plastiko ar kitų lauko sąlygoms atsparių medžiagų.

5. Elementas pagal bet kurį iš 1-3 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad kiekviena jungiančio elemento (1) tvirtinimo auselė (5) turi bent po vieną kiaurymę (6), skirtą tvirtinti jungiantį elementą (1) prie antrojo jungiamo tvoros komponento (3) paviršiaus.

6. Elementas pagal 1-3 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad jungiančio elemento (1) laikiklio (4) išilginio pjūvio forma gali būti stačiakampis, trapecija, pusiau apskritimas, ir kitokios formos, leidžiančios minėtą laikiklį (4) standžiai įkišti į tvoros vamzdinio komponento (2) vidų, o tvirtinimo auselės (5) lieka išorėje ir tvirtinamos prie antrojo jungiamo komponento (3) paviršiaus.

7. Elementas pagal 1-3 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad jungiančio elemento (1) tvirtinimo auselės (5) gali būti išlenktos, kad tinkamai priglausti ir pritvirtinti jungiantį elementą (1) prie antrojo jungiamo tvoros komponento (3) šonų arba apvalaus paviršiaus.

8. Elementas pagal 1-3 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad elemento (1) tvirtinimo auselės (5) yra tvirtinamos prie antrojo tvoros komponento (3) paviršiaus varžtais, medsraigčiais, vinimis, kniedėmis arba privirinamos.

9. Elementas pagal 1-3 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad yra pagamintas sujungti tvoros komponentus (2) ir (3) stačiu kampu;

10. Elementas pagal 1-3 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad yra pagamintas sujungti tvoros komponentus (2) ir (3) ne stačiu kampu.

11. Tvoros montavimo būdas, naudojant tvoros konstrukcijos jungiantį elementą (1) pagal 1 punktą,    b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad

• Jungiančio elemento (1) laikiklis (4) įkišamas į vamzdinio tvoros komponento (2) vidų;

• Jungiantis elementas (1), kartu su vamzdiniu komponentu (2), savo tvirtinimo auselėmis (5) priglaudžiamas prie tvoros antrojo komponento (3) jungimo vietos paviršiaus;

• Jungiančio elemento (1) tvirtinimo auselės (5) pritvirtinamos prie antrojo tvoros komponento (3) paviršiaus.