1. Akustinis suspensijos separavimo įrenginys, susidedantis iš korpuso su suspensijos padavimo bei išėjimo angomis (1, 9) ir rezonatoriaus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rezonatorius yra sudarytas iš metalinio tuščiavidurio cilindro (4), kurio dugne yra įmontuotas bimorfinio tipo pjezovykdiklis (5).

2. Akustinis suspensijos separavimo įrenginys pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad metalinis tuščiaviduris cilindras (4) kartu su dugne įmontuotu bimorfinio tipo pjezovykdikliu (5) sudaro uždarą akustinę rezonansinę kamerą.

3. Akustinis suspensijos separavimo įrenginys pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad metalinio tuščiavidurio cilindro (4) ilgis yra kartotinis sužadinamos bimorfinio tipo pjezovykdiklio (5) akustinės bangos rezonansinio dažnio bangos ilgiui.

4. Akustinis suspensijos separavimo įrenginys pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išskirtų iš suspensijos frakcijų nuvedimo vamzdeliai (8) įmontuojami metalinio tuščiavidurio cilindro (4) šono zonose, kuriuose susiformuoja stovinčios akustinės bangos mazgai ir pūpsniai
