Pateikiamas naujas jutiklis skirtas besisukančių įrankių būklės stebėjimui, kuriame įrankio sukamieji virpesiai transformuojami į išilginės formos virpesius, kurie žadina ašine kryptimi pjezoelektrinį keitiklį. Pjezoelektrinio keitiklio (1) sugeneruota įtampa yra kaupiama kondensatoriuje (8), kurio užkrovimo laikas tiesiogiai priklauso nuo besisukančiame įrankyje (6) apdirbimo proceso metu sužadinamų sukamųjų virpesių amplitudės ir dažnio, siejamų su įrankio (6) kokybiniais pokyčiais. Kondensatoriaus (8) iškrovimo metu sugeneruotas signalas yra perduodamas į valdiklį (9), kuris per integruotą siųstuvą (10) yra perduodamas į išorinius įrenginius tolimesniam apdorojimui. Visas įrenginys yra integruotas į įrankio laikiklį todėl neturi įtakos metalo proceso įrangos dinamikai bei standumui ir yra apsaugotas nuo išorinių poveikių įtakos. Pjezoelektrinio keitiklio (1) sugeneruota įtampa yra panaudojama ir jutiklio elektronikos (5) maitinimui.