1. Besisukančių įrankių kokybės vertinimo sistema, apimanti įrankio kokybės vertinimo jutiklį, sistemos valdymo dalies elektronikos elementus ir įrankio laikiklį,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad įrankio kokybės vertinimo jutiklis (1) yra integruotas į įrankio laikiklį (3), o įrankio laikiklis yra kūgio formos.

2. Sistema, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad įrankio laikiklio (3) kūginės formos mažesnio diametro gale yra tvirtinamas apdirbantysis įrankis (6), o didesnio diametro gale yra tvirtinamas pjezoelektrinis keitiklis (1) su elektronikos elementais (5).

3. Sistema, pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad įrankio laikiklio (3) kūginės formos šoniniame paviršiuje yra tolygiai suformuotos išpjovos (4).

4. Sistema, pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad įrankio laikiklio (3) kūginės formos šoniniame paviršiuje yra tolygiai suformuotos ne mažiau kaip dvi išpjovos (4), kurių geometriniai parametrai - ilgis, gylis, plotis ir kampas nuo vertikalios ašies, yra derinami su viso laikiklio geometriniais parametrais.

5. Sistema, pagal bet kurį vieną iš 2-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad elektronikos elementai (5) apima kondensatorių (8).

6. Sistema, pagal bet kurį vieną iš 2-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elektronikos elementai (5) yra maitinami iš sukauptos pjezoelektrinio keitiklio (1) energijos. 
