1. Pjezoelektrinė sukamojo - slenkamojo judesio pavara, apimanti 

- statorių iš trijų tamprių plokštelių (1), 

- pjezoelektrines plokšteles (2), priklijuotas prie tamprių plokštelių (1) plokščios dalies viršutinio ir apatinio paviršiaus, 

- sferos formos rotorių (7) ar slankiklį (12),

b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tamprios plokštelės (1) išdėstomos taip, kad plokštelių išilginės simetrijos ašys tarpusavyje sudarytų 120° kampus ir jos tampriai sujungiamos žiedu (8).

2. Pavara pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tamprių plokštelių (1) ilgis ir plotis, o sujungimo žiedo (8) skersmuo ir plotis parenkami taip, kad tamprių plokštelių (1) lenkimo virpesių rezonansinis dažnis statmenoje plokštelės plokščiam paviršiui plokštumoje būtų artimas sujungimo žiedo (8) radialinių virpesių rezonansiniam dažniui. 

3. Pavara pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tamprios plokštelės (1) sujungimo žiedu (8) sujungiamos ties tamprių plokštelių lenkimo virpesių statmenoje plokščiam plokštelės paviršiui plokštumoje modos mazgine linija.

4. Pavara pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ant viršutinio pjezoelektrinių plokštelių (2) paviršiaus lenkimo virpesių modos statmenoje plokščiam plokštelės paviršiui plokštumoje pūpsnyje arba arti jo patalpinami didelio standumo strypai (3), ant kurių slystamai prispaudžiamas sferos formos rotorius (7) arba slankiklis (12).

5. Pavara pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pavaros tvirtinimo žiedų (9) vietos ant sujungimo žiedo (8) parenkamos taip, kad sutaptų su sujungimo žiedo (8) radialinių virpesių mazgais.
