1. Sekimo įrenginys, apimantis

sekimo įtaisą, kuris gauna vietovės ir būklės informaciją,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sekimo įtaisas turi viršutinį paviršių, kuriame yra bent viena įduba, ir apatinį paviršių, kuriame yra bent viena kiaurymė, ir

baterijos bloką, kurį sudaro priimamoji dalis su viršutine plokšte, apatine plokšte ir priimamuoju grioveliu, esančiu tarp viršutinės plokštės ir apatinės plokštės, ir korpuso dalis su priimamąja dalimi ir viršutiniu paviršiumi, kuriame yra bent viena įduba, ir apatiniu paviršiumi, kuriame yra bent viena tvirtinimo kiaurymė, kur viršutinėje plokštėje yra bent viena į priimamąjį griovelį nukreipta iškyša, ir kur bent viena ištisinė kiaurymė pereina per apatinę plokštę, leidžiant sujungti su priimamuoju grioveliu,

kur sekimo įrenginio apatinėje plokštėje yra įmontuotas nuo nuėmimo saugantis jungiklis, skirtas signalizacijai įjungti/išjungti ir yra sujungtas su bent vienu baterijos bloku, kaip pirmu baterijos bloku iš kurio tiekiama sekimo įtaisui veikti reikalinga energija ir su antru baterijos bloku, kad sekimo įtaisui veikti reikalinga energija galėtų būti tiekiama iš pirmojo ir antrojo baterijos blokų.

2. Sekimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sekimo įtaisas turi šoninį paviršių, ant kurio suformuotas tam tikras skaičius laidžių taškų, baterijos bloke yra tam tikras skaičius laidžių gnybtų, išdėstytų priimamajame griovelyje, ir tam tikras skaičius laidžių taškų, išdėstytų ant korpuso dalies šoninio paviršiaus; sekimo įtaiso laidūs taškai atitinka baterijos bloko laidžius gnybtus, o korpuso dalies laidžių taškų vietos yra tos pačios kaip sekimo įtaise.

3. Sekimo įrenginys pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apatinėje plokštėje yra įmontuotas nuo nuėmimo saugantis jungiklis, skirtas avarinei signalizacijai išjungti, kai sekimo įrenginys su apatine plokšte yra pritvirtintas prie objekto, ir avarinei signalizacijai įjungti, kai minėtas įrenginys yra atskirtas nuo objekto.

4. Sekimo įrenginys pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apsaugos nuo nuėmimo jungiklis yra mygtukinis jungiklis, į šviesą reaguojantis elektroninis jungiklis arba sandarusis magnetinis jungiklis.

5. Sekimo įrenginys pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apatinėje plokštėje yra bent vienas įmontuotas magnetas, skirtas sekimo įrenginį tvirtinti prie objekto.

6. Sekimo įrenginys pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apatinė plokštė turi dvi galines dalis ir kiekvienoje dalyje yra bent viena jungiamoji kiaurymė, skirta sekimo įrenginį tvirtinti prie objekto.

7. Sekimo įrenginys pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad, į priimamąjį griovelį įstačius sekimo įtaisą, sekimo įtaiso įduba sujungiama su iškyša ir sekimo įtaiso tvirtinimo kiaurymė su ištisine kiauryme sutampa taip, kad sekimo įtaisą ir baterijos bloką būtų galima užfiksuoti varžtu, o sekimo įtaiso laidūs taškai sujungiami su atitinkamais laidžiais gnybtais.

8. Sekimo įrenginys pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad, į kito baterijos bloko priimamąjį griovelį įstačius baterijos bloko korpuso dalį, korpuso dalies įduba sujungiama su kito baterijos bloko iškyša ir korpuso dalies tvirtinimo kiaurymė su kito baterijos bloko ištisine kiauryme sutampa taip, kad baterijos bloką ir kitą baterijos bloką būtų galima užfiksuoti varžtu, o baterijos bloko laidūs taškai sujungiami su atitinkamais kito baterijos bloko laidžiais gnybtais.
