Išradimas skirtas organizuoti bepiločių vertikaliai kylančių ir besileidžiančių orlaivių (UAV VTOL) nusileidimą ant antžeminės stoties nusileidimo platformos, įskaitant jų naudingųjų apkrovų ir/arba maitinimo šaltinių automatinio aptarnavimo jiems nusileidus tikslais. Pagal išradimą užtikrinama tris pagrindines nusileidimo kojeles turinčio bepiločio orlaivio teisinga padėtis ir orientacija ant lygios horizontalios nusileidimo platformos, suteikiant sukimąsi priešingomis kryptimis platformoje įtaisytiems dviem plokštiems centruojantiems diskams su kiekviename diske padaryta išsikišančia priešingos krypties spiraline kreipiančiąja.