1. Vienazonis spyruoklinis elektrostatinis oro valymo filtras, turintis užteršto oro tiekimo į filtrą ortakį su sumontuotais jame oro sklende ir reguliuojamu užteršto oro padavimo ventiliatoriumi, jonizuojančius ir nusodinimo elektrodus, aukštos įtampos bloką,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad filtras turi:

- spyruoklinių elektrodų matricą, susidedančią iš daugybės spyruoklinių nusodinimo elektrodų (1), įrengtų koriniu principu vertikaliai vienas greta kito tarp filtro korpuso sienelių (11) ir (12), ir daugybės jonizuojančių neigiamo ir teigiamo išlydžio spyruoklinių elektrodų (2) ir (3), įrengtų spyruoklinių nusodinimo elektrodų (1) centruose, kur prie elektrodų (2) ir (3) yra prijungti aukštos įtampos neigiamo ir teigiamo ženklo šaltiniai (4) ir (5),

- mechaninį vibratorių (10) kietosioms dalelėms, sukauptoms ant spyruoklinių nusodinimo elektrodų (1) paviršiaus, nupurtyti, standžiai prijungtą prie spyruoklinio nusodinimo elektrodo (1) vijos;

- kietųjų dalelių liekamosios koncentracijos oro sraute matuoklį (7), susietą su neigiamos maitinimo įtampos šaltinio (5) reguliatoriumi (8).
2. Filtras pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad spyruokliniai jonizuojantys neigiamo ir teigiamo išlydžio elektrodai (2) ir (3), įrengti spyruoklinių nusodinimo elektrodų (1) centruose, išdėstyti elektrodų matricoje eilėmis pakaitine tvarka. 

3. Filtras pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad spyruokliniai nusodinimo elektrodai (1) įrengti taip, kad gretimų spyruoklinių nusodinimo elektrodų (1) vijos persidengtų.

4. Filtras pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad spyruokliniai nusodinimo elektrodai (1) įrengti taip, kad gretimų spyruoklinių nusodinimo elektrodų vijos persidengtų per ½ r, kur r ‒ spyruoklės spindulys.

5. Elektrostatinis užteršto kietosiomis dalelėmis oro valymo būdas, apimantis smulkiadispersinių kietųjų dalelių nusodinimą vienazoniame spyruokliniame elektrostatiniame filtre,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad, siekiant padidinti valomo oro srauto dalelių jonizacijos aktyvumą, taikant mažesnę elektrodų jonizacijos įtampą, užterštas kietosiomis dalelėmis oro srautas (9) juda per spyruoklinių elektrodų matricą statmenai spyruoklinių jonizuojančių (2, 3) ir nusodinimo (1) elektrodų ašims, o maksimalus dalelės nusodinimo (migravimo) kelias lygus ketvirtadaliui spiralinio nusodinimo elektrodo (1) vyniojimo žingsnio be kitos spyruoklės vijos skersmens dydžio.
6. Būdas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skirtingos gamtinės prigimties, cheminės sudėties ir skirtingų matmenų kietosioms dalelėms judant per skirtingo ženklo jonizavimo zonas, sukurtas daugybe spyruoklinių jonizuojančių elektrodų (2, 3), jos įkraunamos skirtingo krūvio ženklais, koaguliuojamos ir nusodinamos ant nusodinimo elektrodų (1) paviršiaus.

7. Būdas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad siekiant sumažinti azoto oksidų, ozono ir laisvųjų radikalų koncentracijas, panaudoti du aukštos įtampos maitinimo šaltiniai (4, 5), parenkant per matuoklio (7) išėjimo signalą ir įtampos reguliatorių (8) optimalius spyruoklinių jonizavimo elektrodų (2, 3) teigiamų ir neigiamų maitinimo įtampų santykius.

8. Būdas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad neigiama įtampa, paduodama į neigiamą jonizuojantį elektrodą (2), reguliuojama pagal elektrostatinio filtro išėjime esančio kietųjų dalelių liekamosios koncentracijos matuoklio (7) išėjimo signalą.
9. Būdas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įvedus grįžtamojo ryšį pagal liekamąją koncentraciją filtro išėjime, optimizuojamas santykis tarp nepageidaujamų cheminių junginių ir nepageidaujamų aerozolio dalelių. 

10. Būdas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vibratoriaus (10) vertikalūs virpesiai, perduoti vienai spyruoklės vijai, atitinkamai persiduos visoms nusodinimo elektrodų vijoms (1).

11. Būdas pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad spyruoklinės konstrukcijos virpesių rezonansinis dažnis padidina kietųjų dalelių pašalinimą nuo spyruoklių vijų.















