Išradimas skirtas geležinkelio transportui, būtent geležinkelio riedmenų stabdžių trinkelėms. Stabdžių trinkelė geležinkelio riedmenims, apimanti metalinį karkasą su jame įrengtu kompozicinį frikciniu elementu, frikcinis elementas turi galinį paviršių su į jį įpresuotu karkasu, kurį sudaro du tarpusavyje sujungti skirtingo ploto vieliniai rėmeliai, kurių vidinės dalys tarpusavyje persidengia ir yra išlenktos į išorę nuo trinkelės galinio paviršiaus, tokiu būdu suformuojant auselę kaiščiui įstatyti, stabdžių trinkelė pagal šį išradimą besiskiria tuo, kad rėmeliai tarpusavio persidengimo vietoje sudaro 165±15o kampą, išorinės rėmelių dalys turi iškyšas, nukreiptas išilgine ir skersine kryptimis frikcinio elemento galinio paviršiaus atžvilgiu, kurios yra suformuotos vielų galais jų sandūros vietose, rėmelių plotų santykis yra nuo 1,05:1 iki 1,35:1, kur bendras rėmelių plotas sudaro 0,75-0,95 frikcinio elemento galinio paviršiaus, o vielinis karkasas yra įrengtas 1-10 mm atstumu virš frikcinio elemento galinio paviršiaus.